Общество с ограниченной ответственностью «ГАРУДА»

Россия, Ярославская область,

г. Ярославль

Свидетельство № СРОСП-П-04669.1-22122015 от 22 декабря 2015г.

|  |  | УТВЕРЖДЕНО: Решением Петуховской районной Думы от 06 марта 2019 г. № 350 |
| --- | --- | --- |

КУРОРТНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ

Петуховского района

Курганской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Материалы по обоснованию проекта.

Положения о территориальном планировании.

Ярославль 2017

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 4. 4.1. | Введение ………………………………………………………………………. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ: Анализ существующего состояния территории. Проблемы и направления её комплексного развития ………………………………….. Общие сведения ………………………………………………………………. Градостроительная ситуация ………………………………………………. Краткая характеристика природных условий …………………................ Землеустройство ……………………………………………………………… Социально-экономическое состояние территории ……………………… Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции Производство. Инженерно-транспортная инфраструктура ………………… Социальное обслуживание населения ……………………………………...… Система особо охраняемых территорий и объектов ……………………….... Современная архитектурно-планировочная организация территории. Расселение и система населенных мест ………………………………..….. Обоснование вариантов решения задач (концепция) территориального планирования ………………………………………….. Население и территориальное развитие ……………………………...….... Экономическая основа устойчивого развития …………………………… Экологическая безопасность …………………………….………………….. Жилищное строительство и жилищная обеспеченность ……………….. Система учреждений обслуживания населения ………………………….. Перечень мероприятий по территориальному планированию ………… Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. ………………..…………………... Требования пожарной безопасности ……..………………………………… |  |  | 4 7 7 7 8 15 18 18 20 23 24 39 41 43 44 45 45 48 51 53 54 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ. Кургансая область. Петуховский муниципальный район. Курортный сельсовет (расселение). Схема 1……………………………………………………………………. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. Существующее использование территории. Схема 2. Масштаб 1:25 000 …………………...………………………………. СХЕМА ОГРАНИЧЕНИЙ Схема 3. Масштаб 1:5 0 000………………………………………………… | Лист 1 Лист 2 Лист 3 |  |  |

| 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.1.8 6.2. 6.3. 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.4 6.4.1 6.4.2 7. 8. | ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ: Цели и задачи территориального планирования Курортного сельсовета…………………………………………………………………......... Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения (этапы реализации)………………. Принципы территориального планирования…………………………….. Земли сельскохозяйственного назначения….………………………………... Земли населенных пунктов………………… …………...……………………. Земли промышленности, транспорта, инженерной инфраструктуры и специального назначения… …………………………………………………… Земли особо охраняемых территорий и объектов …….……………………... Земли лесного фонда………………… ………………………………………... Земли запаса…………………………………………….………………………. Принципы градостроительного (территориально-функционального) зонирования Сельсовета: пос. Курорт «Озеро Медвежье», с. Утчанское Социальное обслуживание населения ……………………………………... Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения……. Электроснабжение……………………………………………………………… Водоснабжение и водоотведение……………………………………………… Теплоснабжение……………………………………………………………….. Газоснабжение………………………………………………………………... Связь…………………………………………………………………………….. Особо охраняемые природные территории…………………………………... Развитие туристической деятельности………………………………………... Основные планировочные ограничения ………………………………….. Охрана окружающей среды …………………………………………………… Охрана объектов историко-культурного наследия ………………………… Основные технико-экономические показатели …………...……………… Генеральный план как основа реализации инвестиционных проектов. Список использованных источников……………………………….. |  |  | 55 56 56 58 58 59 59 59 59 60 60 6062 62 62 66 70 71 72 80 83 83 98 98 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. Планируемое использование территории. Схема 4. Масштаб 1:10 000……………………………………………… ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Планируемое размещение объектов. Схема 5. Масштаб 1:10 000 ……………………………………………….…… | Лист 4 Лист 5 |  |  |

|  | ВВЕДЕНИЕ |
| --- | --- |

Генеральный план Курортного сельсовета Петуховского  района Курганской области (далее – Генплан) разработан в 2017 году ООО «Гаруда» (152915, Россия, Ярославская обл., г. Ярославль).

Графическая и текстовая часть Генплана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее - РФ) и технического задания на проектирование и отвечают действующим нормам и правилам.

Все материалы выполнены в бумажном и электронном виде.

Генплан состоит из обобщенных карт (схем) по анализу современного состояния территории с рассмотрением проблем и направлений ее комплексного перспективного развития, включая вопросы градостроительного (территориального и функционального) зонирования территории сельсовета, размещения объектов социального обслуживания населения, развития производственно-коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, ограничений по отношению к объектам культурного наследия и особо охраняемым природным территориям (далее - ООПТ), анализа источников риска возникновения чрезвычайных ситуаций и требований пожарной безопасности.

Кроме того, по сельским населенным пунктам (далее - СНП) Курорт «Озеро Медвежье», с. Утчанское, - проведено градостроительное зонирование территории в границах СНП.

Генеральный план, учитывая местную специфику, регламентирует градостроительную деятельность на территории Курортного сельсовета, основные направления и принципы которой определены в рамках реализуемой муниципальной градостроительной политики, формируемой на базе утвержденной градостроительной документации.

Генплан является основой для разработки Правил землепользования и застройки (далее - Правила)  Курортного сельсовета.

Генплан действует на территории Курортного сельсовета в пределах его границ. Положения Генплана обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Настоящий Генплан применяется наряду с техническими регламентами, нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей,  сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

В работе учитывались проектные материалы «Схемы территориального планирования Курганской области» и «Схема территориального планирования Петуховского района Курганской области», «Правила землепользования и застройки Курортного сельсовета Петуховского района, и другие информации (см. «Основные источники информации»).

Как промежуточный этап материалы Генплана рассматривались Администрацией Курортного сельсовета, что способствовало, с учетом замечаний и предложений более качественному анализу тенденций развития Сельсовета и выработке стратегических решений по планировке его территории.

Особенности разработки Генплана:

Разработка Генеральных планов поселений в Курганской области производится с рядом особенностей в отношении основных принципов законодательства о градостроительной деятельности, изложенных в Градостроительном Кодексе РФ и методических основ градостроительного проектирования:

1. При разработке документов территориального планирования  разрабатывается последовательно вслед за «Схемой территориального планирования Курганской области» схемы территориального планирования муниципальных районов, где в границах МР конкретизируются планировочные мероприятия по территориальному планированию регионального (областного) масштаба и которые, в свою очередь, на муниципальном уровне служат основой для планирования территории сельсоветов.

2. В Курганской области при территориальном планировании отсутствует понятие «межселенные территории».

Градостроительный Кодекс РФ при территориальном планировании рассматривает под понятием «поселение» территории соответствующих городов и поселков городского типа (городские округа и городские поселения) и сельских населенных пунктов (сельсоветов) и соответствующее зонирование по категориям земель и регламентам межселенных территорий (т.е. территорий вне границ городских округов, городских и сельсоветов).

3. При выполнении землеустроительных мероприятий по территории МР, комплексная документация по землеустройству, утвержденным границам (отчеты по распределению земель по видам угодий и др.) в границах сельсоветов отсутствует, что при территориальном планировании и градостроительном зонировании сельсоветов объективно приводит, в условиях недостаточного информационного обеспечения, к разночтениям по количественному состоянию земель и их перспективному использованию с данными землеустроительных служб.

4.    Проведенный в «Схеме территориального планирования Курганской области» прогнозный расчет по сельской местности Курганской области и Петуховского МР выявил специфическую тенденцию повышения средних показателей жилой обеспеченности, обусловленную соотношением темпов сокращения численности сельского населения, темпов выбытия жилого фонда и потребностью в новом жилищном строительстве. В результате естественной убыли населения на селе и перспективного увеличения жилых зон (земель сельских населенных пунктов) появляется возможность для строительства значительного количества свободного жилищного фонда, который в перспективе может использоваться под разные цели: развитие рекреационных зон, второе жилье для горожан, дачное строительство, сдача в аренду и др.

Авторский коллектив проекта Генплана

| Руководитель проекта Главный архитектор проекта Исполнители разделов: | Яковлева Ксения Юрьевна Кучин Алексей Игоревич Яковлева Ксения Юрьевна, Кучин Алексей Игоревич, Паламарчук Татьяна Владимировна, Вишневская Анастасия Николаевна, Артемьев Олег Геннадьевич, Забелина Ольга Васильевна. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| При участии: |  | Главы Курортного Сельсовета Крылова Виктора Викторовича |  |

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА.

| 1. 1.1. | Анализ существующего состояния территории. Проблемы и направления её комплексного развития Общие сведения |
| --- | --- |

Курортный сельсовет является одним из 18-й аналогичных сельских административно-территориальных образований (сельсоветов) Петуховского муниципального района  (далее-МР) Курганской области, центром соответствующей системы расселения.

Географическая площадь территории СП составляет 13571 га (в местной СК-45).

На севере СП граничит с территорией Частоозерским муниципальным районом, на востоке – с территорией Жидковского сельсовета и Новоильинского сельсовета. На юге – с территорией  Троицкого сельсовета, на западе – с территорией Новогеоргиевского сельсовета и Петуховского сельсовета.

В состав Курортного сельсовета входят 2 сельских населенных пункта (далее-СНП).

Административным центром Курортного сельсовета является поселок Курорт «Озеро Медвежье.

Границы Курортного сельсовета установлены в соответствии с Законом Курганской области от 04.11.2004 №640-КЗ в административных границах следующих административно-территориальных единиц:

- пос. Курорт «Озеро Медвежье»

- с. Утчанское.

Численность населения Курортного сельсовета (на 2017год) составляет 354 дворов, 812 человек (зарегистрированных по месту жительства).

| 1.2. | Градостроительная ситуация |
| --- | --- |

Территория  Курортного сельсовета расположена в центральной  части Петуховского МР.

По западной границе с севера на юг проходит автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области Петухово-Частоозерье.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции и баз снабжения, расположенных в районном центре г. Петухово – 25 км, до областного центра г. Кургана – 200 км. Связь с указанным районным центром осуществляется по автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области Петухово-Частоозерье.

На специфику Петуховского  района оказывает значительное влияние расположение такой важнейшей планировочной оси, как автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-254 «Иртыш», которая проходит через  Челябинск – Курган – Ишим – Омск – Новосибирск и железнодорожная ветка Южно – Уральской ЖД.  Наличие таких крупных элементов опорного каркаса территории является основой развития (поддержки) для населенных пунктов.

Кроме того, близость республики Казахстан, создает дополнительные благоприятные возможности для реализации  территориального потенциала района.

Территория Курортного сельсовета  связана  автодорожным сообщением с центром сельсовета  – поселком сельского типа Курорт «Озеро Медвежье» и центром МР - городом Петухово системой автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области и автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

По территории Сельсовета проходит линия электропередач (ЛЭП) напряжением,110 кВт.

Для устойчивого развития Курортного сельсовета большое значение имеет создание эффективного природно-экологического каркаса, который представляет собой взаимосвязанную сеть особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) и зон природоохранного назначения с особым режимом использования.

На территории сельсовета находятся  памятники природы регионального значения: «Озеро Медвежье» и «Вишнево-Островная дача». На данной территории вводится особый режим охраны и использования территории.

На территории поселения расположены озера: Медвежье, Соленое, Северное, Терпугово.

Объектов специального назначения – скотомогильников и биозахоронений на территории Курортного сельсовета нет, объектов обращения с твердыми коммунальными отходами - 1.

| 1.3. | Краткая характеристика природных условий |
| --- | --- |

Положение Курортного сельсовета в глубине континента определяет в основном его климат как континентальный, характеризующийся особенностями, свойственными зоне лесостепи всей Западно-Сибирской низменности (с холодной малоснежной зимой и тёплым сухим летом). Уральские горы, препятствуя прохождению влажных воздушных масс, усиливают континентальность климата. Характерной особенностью климата области является недостаточное увлажнение с периодически повторяющейся засушливостью.

Климатическая характеристика района приведена по данным метеорологической станции Петухово.

- Среднегодовая температура - 2,0 C°.

- Среднегодовая скорость ветра - 4,1 м/с.

- Среднегодовая влажность воздуха - 73 %.

Таблица 2.1.1.1 – Климатические характеристики по месяцам

| Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютный максимум | 4 | 4 | 16 | 31 | 37 | 39 | 41 | 37 | 35 | 24 | 14 | 13 | 41 |
| Средний максимум | -13 | -11 | -3 | 10 | 19 | 24 | 25 | 23 | 17 | 7 | -3 | -10 | 7 |
| Средняя температура | -17 | -15 | -7 | 5 | 12 | 18 | 20 | 16 | 11 | 2 | -6 | -13 | 2 |
| Средний минимум | -22 | -21 | -14 | -2 | 6 | 11 | 13 | 11 | 6 | -2 | -11 | -19 | -3 |
| Абсолютный минимум | -48 | -48 | -44 | -27 | -17 | -4 | 3 | -2 | -7 | -25 | -39 | -46 | -48 |
| Норма осадков, мм | 21 | 13 | 14 | 23 | 33 | 55 | 55 | 54 | 37 | 33 | 27 | 20 | 385 |

На  данной территории самым холодным месяцем является январь. Средняя температура воздуха в январе составляет минус 17 градусов C°. Самые низкие температуры воздуха (-50 градусов C°) были отмечены в январе 1943 г. Наряду с низкими температурами в отдельные дни в январе возможны резкие повышения температуры воздуха с переходом через 0. В начале второй декады апреля происходит переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов. В конце месяца совершается переход температуры через 5 градусов С.

Самый тёплый месяц - июль. Средняя месячная температура в июле равна 20 градусов C°.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 5 градусов C° осенью совершается 5 октября. В конце октября и начало ноября происходит интенсивное понижение температуры воздуха до отрицательных температур (-1 градус C°; -5 градусов C°).

По многим данным последние заморозки весной кончаются в конце мая. Первые заморозки начинаются во второй половине декаде сентября.

Влажность воздуха - летом обильные влагой воздушные массы, двигающиеся с Атлантического океана, встречая на своём пути Уральские горы, оставляют на западном склоне большую часть осадков. Циклоны, приходящие на восток, уже не являются обильными влагой.

Среднегодовые суммы осадков составляют 255-300 мм.

Наибольшие месячные суммы осадков отмечаются в летнее время года, причём максимальные наблюдаются в июле и достигают 55 мм. Наименьшее количество осадков выпадает в зимнее время года (январь-февраль) и составляет 10 мм.

Устойчивый снежный покров образуется в конце первой - начале второй декады ноября, средняя продолжительность периода с устойчивым снежными покровом составляет 145 дней, при этом следует отметить, что средняя из максимальных высот снежного покрова за зиму насчитывает порядка 30 см.
Сходит снег в конце второй декады апреля.

Среднегодовые скорости ветра достигают 3-4 м/сек. В летнее время скорости ветра меньше, чем зимой и в переходные сезоны. Преобладающее направление ветра западное, юго-западное и южное.

В течение зимних месяцев высокое атмосферное давление сосредоточивается на юго-востоке области с постепенным понижением на северо-западе. Это в основном и обуславливает движение ветров. В зимние месяцы преобладающими направлениями хода ветров в районе являются юго-западные румбы.

Атмосферное давление изменяется в зависимости от температуры воздуха и прохождения циклонов и антициклонов. При прохождении циклонов происходит понижение давления, а при прохождении антициклонов его повышение. В среднем за год давление составляет 756.6 мм. Самое низкое давление отмечается в теплый сезон (до 749,4 мм в среднем и до 721,6 мм минимально). Зимой давление повышается в среднем до 764,5 мм и максимально до 791,5 мм.

Климат благоприятен для развития строительства жилья, сельского хозяйства и рекреации.

|  | Роза ветров на территории Курортного сельсовета |
| --- | --- |

Повторяемость (%) направлений ветра за год (среднегодовая).

Сочетание рельефа предполагает различный механический состав почв: Рельеф Курортного сельсовета равнинный. Местность изобилует множеством котловин, придающих неповторимый облик району.

Понижения бывают самой различной формы и величины - от нескольких кв. метров до десятков га, глубиной от 20-30 см до 10 м и более. Эти низины, или так называемые блюдца, большей частью заняты водой, образуя озера (рисунок 2.1.2.1).

Рисунок 2.1.2.1 - Орогидрография Петуховского района.

Современный рельеф Зауральской лесостепи сформировался, в основном, в неогеновое и четвертичное время. В целом рельеф сглаженный. Исключения составляют лишь узкие приречные участки, где под действием эрозии идет некоторое усложнение рельефа.

Обширные равнинные пространства, близкое к поверхности горизонтальное залегание водоупорных слоев обуславливают наличие большого количества блюдцевидных западин.

Курганско-Тюменская мегавпадина - типичная платформенная континентально-морская равнина. Для территории характерно почти полное отсутствие линеаментов, что свидетельствует о слабой тектонической нарушенности как пород "покрова", так и "субстрата". Особенностью территории является обилие "мертвых" долин и озерных ванн. Множество испещряющих поверхность замкнутых депрессий-котловин с группами озер и одиночными озерами, а также неглубоких отмерших ложбин стока имеют преимущественно субмеридиональное и юго-восточное направление. В последних нередки цепочки озер с сопровождающими их буграми-останцами древнего рельефа. Это так называемый гривно-котловинный рельеф, не получивший до сих пор убедительного объяснения. Всё это характерно для районов интенсивных прогибаний западной части Западно-Сибирской низменности, которые сопровождались накоплением толщ морских и континентальных осадков. В новейший тектонический этап район, по-видимому, испытал незначительное поднятие.

По естественной водообеспеченности Курганская область занимает последнее место среди областей Урала. Район относится к числу территорий с ограниченными водными ресурсами, как по количеству, так и по их качеству. Постоянные водотоки на территории района отсутствуют. Все водные объекты представлены озерами, которые занимают более 1% территории.

По гидродинамическому режиму подземные воды поровые и пластово-поровые безнапорные и напорные. В  схеме  гидрогеологического  районирования  РФ территория  Курганской  области  занимает  часть  юго-западной  окраины  Западно-Сибирского  сложного  артезианского  бассейна  пластовых  вод. Последний  на территории района  представлен  гидрогеологической  структурой  четвёртого  порядка – Восточно-Тобольским  артезианским  бассейном. Литолого-фациальные  особенности  геологического  разреза  этих  бассейнов  позволяют  рассматривать  их  как  сложную  систему  водоносных  горизонтов  и  комплексов  трещинно-пластового, пластово-порового  и  трещинно-жильного  типов, погружающихся  на  северо-восток  и  разобщённых  относительно  водоупорными  породами. По  характеру  гидравлической  взаимосвязи, водообмена  и  гидрохимическим  показателям  в  вертикальном  разрезе  этой  слоистой  системы  выделяются  три  гидродинамические  зоны: верхняя  зона  (активного  водообмена), средняя  зона  (затруднённого  водообмена)  и  нижняя  (зона  относительно  застойного  режима).

Зону  активного  водообмена  представляют  континентальные  и  морские  водоносные  отложения  в  возрастном  диапазоне  от  верхнего  мела  до  голоцена. Нижняя  граница  её  «скользит»   вверх  по  стратиграфическому  разрезу  с  запада  на  восток, устанавливаясь  по  кровле  чеганского  водоупорного  горизонта. Водоносные  толщи  хорошо  дренируются  местной  гидрографической  сетью, содержат  преимущественно  пресные  (до  1,0-1,5 г/л)  гидрокарбонатные  и  хлоридно  или  сульфатно-гидрокарбонатные  воды, обогащённые  ионами  железа  и  марганца, в  концентрациях, часто  превышающих  ПДК  для  питьевых  вод.

Зоне  затруднённого  водообмена представлена водоносной толщей, заключённой между водоупорными глинами чеганской и кузнецовской свитами. Ей отвечает  та  часть  гидрогеологического  разреза, в  которой  осуществляется  взаимодействие  глубинных  реликтовых, в  первую  очередь  седиментационных  вод  с  водами  инфильтрационными, формирующимися  в  зоне  активного  водообмена.

Зона относительно застойного режима  выделяется  по распространению высоконапорных  седиментогенных, с элизионным режимом, однообразных по составу хлоридных натриевых вод с минерализацией 6-15г/л. Она включает  водоносные горизонты сеномана, нижнего мела, юры и приповерхностной части фундамента.

Осадки  кустанайской, павлодарской, светлинской, бещеульской  и  абросимовской  свит  образуют  неогеновый  относительно  водоносный  горизонт  (N1-2)  мощностью  до  10-40 м, получивший  развитие  в  виде  изолированных  пятен  на  водораздельных  пространствах. Гидрогеологическая  роль  его  сводится  к  среде, через  которую  осуществляется  питание  нижележащих  водоносных  горизонтов.

Олигоцен-миоценовый  водоносный  горизонт (P3–N1)   распространён  на  всей  территории  района. Литологически  сложен  толщей  переслаивающихся  между  собой  тонко  и  мелкозернистых  песков, алевритов  и  глин  абросимовской, журавской  и  куртамышской  свит  общей  мощностью  от  10-20 м  до  30-60 м. Наиболее  продуктивная  часть  разреза  представлена  осадками  куртамышской  свиты. Эрозионная  расчленённость  дневной  поверхности  обусловили  разделение  горизонта  на  многочисленные  бассейны  грунтовых  вод  с  присущими  им  областями  питания  и  разгрузки. Уровень  воды  на  возвышенных  участках  залегает  на  глубинах  3-5 м, на  склонах, в  озёрных  котловинах  и  долинах  рек  на  глубинах  2-3 м  и  менее. Коэффициенты  фильтрации  водовмещающей  толщи  колеблются  от  0,1-1,0 м/сутки – при  тонком  переслаивании  алевритов, алевритистых  песков  и  глин  и  до  3-5 м/сутки – при  преобладании  в  её  разрезе  тонкозернистых  и  разнозернистых  песков. В  соответствии  с  фильтрационными  характеристиками  пород  изменяется  и  их  водоотдача: скважины, вскрывшие  песчано-глинистые  разрезы, имеют  дебиты  от  сотых  долей  до  1-2 л/с, то  же  вскрывшие  отсортированные  пески  повышенной  мощности – от  2-3 л/с  до  4-6 л/с.

По  величине  минерализации    доминирующее  положение  занимают  воды  с  минерализацией  1,5-3,0 г/л. Воды  с  меньшей  минерализацией    картируются  в  виде  редких  пятен, занимающих  площади  от  1,0-5,0 км2  до  нескольких  десятков  квадратных  километров.

Химический  состав  подземных  вод  горизонта  весьма  разнообразен, но  преимущественное  распространение  имеют  следующие  типы:

гидрокарбонатные  воды  с минерализацией  до  0,5 г/л:

| М0,36-0,5 | HCO3 68-75 SO4 15-20 Cl 4-17 |
| --- | --- |
|  | Na 19-68 Ca 12-46 Mg 14-36 |

смешанные, преимущественно  хлоридно-гидрокарбонатные  воды  с  минерализацией  до  1,0 г/л:

| M0,5-1,0 | HCO3 56-63 Cl 20-40 SO4 4-17 |
| --- | --- |
|  | Na 50-64 Mg 24-27 Ca 12-25 |

смешанные, преимущественно  гидрокарбонатно-хлоридные  воды  с  минерализацией  до  1,5 г/л:

| М1,0-1,5 | Cl 37-77 SO4 21-34 HCO316 |
| --- | --- |
|  | Na 37-75 Mg 11-40 Ca 10-23 |

преимущественно  хлоридные  с  минерализацией  1,5-3,0 г/л  и  более:

| М1,5-3,0 | Cl 60-84 SO4 6-24 HCO3 5-20 |
| --- | --- |
|  | Na 55-77 Ca 12-25 Mg 10-25 |

Эксплуатационные  ресурсы  водоносного  горизонта  распределены  по  площади  в  следующих  градациях:

0,1-0,5 л/с*км2 – на  участках, где  мощность  водоносного  горизонта  менее  20 м  при  минерализации  воды  до  1,0 г/л;

0,5-1,0 л/с*км2 – на  участках, где  водоносный  горизонт  сложен  преимущественно  алевритистыми  песками  при  мощности  20-30 м  и  минерализации  воды  до  1,5 г/л;

1,0-1,5 л/с*км2 – распространены  в  залесённой  части  бассейна  р.Исеть, где  горизонт  литологически  сложен  преимущественно  песками  при  минерализации  воды  до  1,0 г/л.

Водоупорный чеганский (Р2cg) и относительно водоупорный ирбитский (Р2ir) горизонты приурочены к глинам и диатомитам одноимённых свит, рассматриваютсякак единый региональный водоупор, разделяющий  олигоценовый и залегающий ниже палеоцен–нижнеэоценовый водоносные горизонты Кровля водоупорной толщи слегка волнистая, испытывает слабое погружение на северо-восток, залегая на глубинах 10-40м (абс. отм. 120- -80м). Общая мощность толщи колеблется в пределах 50-120м. Осадки чеганской свиты на всём пространстве значительно эродированы.

Водоносный  палеоцен-нижнеэоценовый  (серовский)  горизонт  (P1-2)  имеет  региональное  распространение  и  приурочен  к  осадкам  серовской  свиты, представленным на востоке области преимущественно глинистыми опоками, алевролитами и аргиллитами. Мощность свиты изменяется от 5 до 80 м при средних значениях 40-60 м. Кровлей водоносного горизонта  служат  диатомиты ирбитской свиты, перекрывающиеся затем глинами чеганской свиты. Нижняя граница водоносного горизонта проводится по  кровле глин талицкой свиты палеоцена, которые вместе с глинами ганькинской свиты отделяют его от  залегающего ниже верхнемелового водоносного горизонта. Исключение представляют западные районы,   где   глины талицкой  и  ганькинской свит фациально замещаются прибрежно- морскими песчаными породами. В этом случае палеоцен-нижнеэоценовый горизонт утрачивает самостоятельное значение и вместе с упомянутым выше верхнемеловым горизонтом образует  гидравлически единый верхнемеловой-палеогеновый водоносный горизонт (К2-Р1-2) Учитывая прямую гидравлическую связь  названных водоносных горизонтов с дневной поверхностью, последние  в этой части района  образуют бассейн грунтовых вод, содержащих гидрокарбонатные или сульфатно- гидрокарбонатные воды с минерализацией менее 1,0г/л. С появлением в кровле палеоцен-нижнеэоценового горизонта толщи диатомитов ирбитской свиты, а за тем и водоупорных глин чеганской свиты, он приобретает напорный режим. Глубина залегания кровли горизонта изменяется как с запада на восток, так и от водоразделов к долинам рек и составляет по району от 30-40 до 100-150м. Сокращение мощности перекрывающих горизонт стратиграфических толщ приводит к снижению литологических нагрузок на него и, как следствие, к разуплотнению водовмещающих пород данного горизонта и увеличению их проницаемости. При  гидрогеологическом бурении установлено, что наиболее интенсивная трещиноватость пород отмечается в долинах рек, где  водопроводимость горизонта  достигает 100-1500м2/сут, при удельных дебитах скважин до 10л/с; в направлении же водоразделов она снижается до 10-50м2/сут при удельных дебитах скважин до 0,1-0,3л/с.

В условиях напорного режима водоносный горизонт основное питание получает за счёт перетекания вод из залегающих выше неогенового и олигоцен-миоценового водоносных горизонтов, гипсометрическое положение уровней которых неизменно  выше пьезометрических уровней данного горизонта. Вторым источником питания его служат воды верхнемелового водоносного горизонта,  поступающие  через толщу слабопроницаемых ганькинско-талицких глин.

Разгрузка горизонта  осуществляется в долинах основных рек района и в приустьевых частях их крупных притоков (рр.Тобол, Исеть, Миасс, Теча и др.). Свидетельством тому служит форма его пьезометрической поверхности, которая в сглаженном виде повторяет основные элементы дневной площади речных водосборов. Пьезометрические уровни горизонта на склонах и водораздельных пространствах устанавливаются на глубинах 10-40 м, что соответствует отметкам110-120 м, в поймах век они устанавливаются выше дневной поверхности на 2-10 м.

Качество подземных вод палеоцен-нижнеэоценового водоносного горизонта  в границах напорного режима отражает условия их питания и водообмена. Согласно радиоизотопным исследованиям проб воды концентрации изотопов трития и радиоуглерода возрастают снизу вверх, а минерализация воды ,наоборот, возрастает сверху вниз – от 0,7-1,0г/л до 2,5-3,5г/л и более. Такая гидрохимическая зональность объясняется поступлением в горизонт сверху пресных гидрокарбонатных или сульфатно-гидрокарбонатных вод, а снизу хлоридных вод с минерализацией  2,0-6,0 г/л. Таким образом, в верхней части разреза горизонта получили развитие преимущественно гидрокарбонатные и сульфатные воды переменного катионного состава с минерализацией 0,7-1,5г/л, в нижней – хлоридные натриевые с минерализацией 1,5-3,0 г/л. В целом же по разрезу горизонта химический состав его вод претерпевает изменения в восточном направлении, которые заключаются в региональной смене пресных гидрокарбонатных или сульфатно-гидрокарбонатных вод, получивших развитие на площади до границы сплошного распространения чеганских глин, на слабосолоноватые и солоноватые гидрокарбонатно - хлоридные и -хлоридные воды, развитые под покровом последних. По мере роста минерализации увеличивается  содержание в воде железа, брома и бора, концентрация которых при минерализации более 1,0 г/л нередко превышает ПДК, установленные для питьевых вод, а при более высокой минерализации она  возрастает многократно.

Использование подземных вод.

Приоритетность в использовании подземных вод  для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения не вызывает сомнений и подтверждена отечественной и зарубежной практикой. Особенно широко подземные воды  используются  для удовлетворения хозяйственно- питьевых нужд малых населённых пунктов, каптируемые, как правило, одиночными водозаборными скважинами.  Водоснабжение  крупных населённых пунктов обычно базируется на эксплуатации водозаборов, действующих,  как на утверждённых и, на так называемых, неутверждённых эксплуатационных запасах подземных вод.

Низкая освоенность разведанных месторождений объясняется двумя причинами. Первая причина этого заключается в неудовлетворительном природном качестве подземных вод в регламентации  нормативных документов (превышение ПДК в воде бора, брома, хлора, сухого остатка). Вторая причина – значительная удалённость месторождений от потребителей.

В качестве мероприятий, необходимых для обеспечения населения области качественными хозяйственно питьевыми  водами, предлагается:

-ввод в эксплуатацию ранее разведанных месторождений подземных вод с предварительным доизучением их качества;

-сохранить действующие водозаборы, каптирующие некондиционные воды, и использовать их для технического водоснабжения;

-в районах, где основным источником питьевого водоснабжения являются поверхностные воды, на случай продолжительной засухи и обмеления озер, предусмотреть строительство дополнительных водозаборов для извлечения слабосолоноватых вод.

Помимо пресных вод, в районе широким развитием пользуются  минеральные воды. По определяющим солевым ассоциациям здесь выделяются  четыре гидрохимические фации: хлоркальциевые, содовые,  углекислые и сульфатные. Хлоркальциевые воды повсеместно распространены в восточной части области и приурочены к меловым водоносным горизонтам. Среди них выделяются Минский и Талицкий типы, которые идентичны по солевому  составу (хлоридные натриевые), но различаются по минерализации (от 3,5-8,0 до 5,0-10,0 г/л).

Из минерально-сырьевых ресурсов отмечается наличие на территории

- Полезные ископаемые.

Разведанная минерально – сырьевая база полезных ископаемых района представлена месторождениями пресных вод, минеральных подземных вод, лечебных грязей и сульфата натрия.

1.Утчанское месторождение питьевых подземных вод, расположенное севернее с. Утчанское. Утчанское месторождение питьевых подземных вод эксплуатируется в целях водоснабжения г. Петухово и санатория «Озеро Медвежье». Утчанская линза пресных вод была выявлена в 1967 году, в 6-9 км северо-западнее санатория «Озеро Медвежье» курорта «Медвежье озеро». По химическому составу подземная вода Утчанского месторождения гидрокарбонатная натриевая. Утвержденные запасы 1,24 тыс. м3/ сут.

2. Месторождение лечебных грязей «Озеро Медвежье», расположенное в границах одноименного озера. Месторождение сульфидных иловых грязей «Озеро Медвежье» является крупнейшим и одним из наиболее ценных в России.  Сульфат натрия – составная часть мирабилита, который содержится в рапе Озера Медвежье. Запасы мирабилита подсчитаны в количестве 1170 тыс. тонн, в нем  - сульфата натрия – 516 тыс. тонн. Месторождение числится в госрезерве.

3. Медвежьеозерский участок подземных минеральных вод. Балансовые эксплуатационные запасы минеральных вод Медвежьеозерского месторождения утверждены по категории В, в количестве 0,002 тыс. м3 /сут.

В геологическом отношении район разведан мало. Район нуждается  в проведении детальных разведочных работ.

Необходимо включить минерально-сырьевую базу района в экономическую базу и организовать промышленное освоение выявленных полезных ископаемых.

| 1.4. | Землеустройство. |
| --- | --- |

|  | Баланс земель при территориальном планировании Курортного сельсовета (существующее положение) |
| --- | --- |

| NN пп | Категория земель (наименование зон) | Площадь (га) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. 4. 4.1 5. 6. | Земли сельскохозяйственного назначения Земли населенных пунктов Земли промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры и специального назначения Земли особо охраняемых территорий и объектов в том числе: Земли рекреационного назначения Земли лесного фонда Земли запаса | 3,562.00 231.00 24.00 7,525.00 26,7 1,985.00 244.00 |  |
|  | Общая площадь (в границах СП) | 13,571.00 | 100,0 |

Административным центром Сельсовета Курортное является поселок Курорт «Озеро Медвежье». Общее число сельских населенных пунктов, 2. Сельсовет расположен на восточной оконечности. Курганской области и по своим почвенно-климатическим условиям не отличается от других районов восточной зоны области.

По данным государственного учета земель земельный фонд Курортного сельсовета на 1 января 2017 года составил 13,571.00 га. В структуре земельного фонда сельсовета преобладают три категории земель – земли сельскохозяйственного назначения 3,562.00га,  земли лесного фонда 1,985.00га земли особо охраняемые рекреационные 7,525.00га от общей площади района.

Из общей площади сельсовета земли сельскохозяйственного назначения занимают 3,562.00 га, земли лесного фонда – 1,985.00 га, земли населенных пунктов – 231.00 га, земли запаса – 244.00 га, земли  промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 24.00 га, земли особо охраняемых природных территорий – 7,525 га.

Земли сельскохозяйственных предприятий, организаций и граждан составляют 2,923.00 га, из них сельскохозяйственные угодья 2,923.00 га, в том числе пашни 2,045.00 га, личные подсобные хозяйства (в пределах границ поселений) – 362.00 ед. приусадебные участки 49.00 га.

В категорию земель особо охраняемых территорий  входит курорт «Озеро Медвежье».

| 1.5. 1.5.1. | Социально-экономическое состояние территории. Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции. |
| --- | --- |

Динамика демографической ситуации в Курортном сельсовете совпадает с тенденциями демографического развития Петуховского района - наблюдается стабильное уменьшение численности населения. За период с 2010 года по 2014 год численность населения уменьшилась на 2236 человека и к началу 2014 года составила 18204 человек. В процентном соотношении численность населения района за 5 лет уменьшилась на 11 %.

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики. Формирование рыночных отношений болезненно сказалось не только на экономическом состоянии предприятий, но и на социальном положении широких слоев населения, что привело к существенному сокращению населения в сельской местности.

Численность населения сельсовета составляет – 812 человека на 01.01.2017 г., из которых 751 человек живут в  поселке Курорт «Озеро Медвежье», а  61 человек - в селе Утчанское. Структура населения  сельсовета: трудоспособное население  – 472, старше трудоспособного возраста - 249, дети – 180.  За 2010 год в районе родилось 306 детей, умерло – 376 человек.

В районе происходят изменения в движении численности населения. Если с 1990 года по 1997 год был прирост численности населения, то, начиная с 1998 года, на смену устойчивому росту наметилась тенденция к её сокращению. Демографической ситуации сельсовета района присущи негативные тенденции демографического развития, как и Курганской области, и страны в целом. За последние 5 лет численность населения района уменьшилась на 2236. человек.

В 2010 году в районе образовалось 208 молодых семей, из них 74 %  - заключили первый брак, единовременное пособие на рождение ребенка получили 333 молодых матери. В настоящее время число умерших устойчиво превышает число рождающихся, вследствие чего сохраняется отрицательный естественный прирост. Отрицательным по району является также и миграционный прирост.  Несмотря на уменьшение жителей района, количество регистрируемых браков имеет устойчивую тенденцию.

Одной из причин уменьшения численности населения является  интенсивный отток молодых людей, окончивших среднюю школу, в города. После получения профессионального образования молодежь практически не возвращается обратно. Поэтому население стареет, происходит естественная убыль. Такое положение дел объясняется низким уровнем заработной платы на сельскохозяйственном производстве и слабо развитой инфраструктурой села.

Сокращение численности населения и неэффективное использование миграционного потенциала не позволяет обеспечить формирование квалифицированных трудовых ресурсов.

Важным показателем, характеризующим демографическую ситуацию района, является половозрастная структура населения. Сбалансированность данного показателя напрямую влияет на воспроизводство населения, обеспеченность общества соответствующими трудовыми ресурсами, а также его возрастную структуру.

Продолжающийся процесс естественной убыли населения оказывает неблагоприятное воздействие на развитие района. Возрастающий удельный вес лиц старших возрастов формируется под воздействием оттока населения из сельской местности, прежде всего молодых людей, что привело к деформации возрастной структуры населения.

Таблица 3.2.3 – Структура населения в разрезе населенных пунктов.

| Наименование населенного пункта | Численность населения, всего (по состоянию на 01.01.2017) | Численность населения по возрасту (лет) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-старше |
| п. Курорт “Озеро Медвежье” | 751 | 69 | 98 | 103 | 93 | 118 | 122 | 62 | 86 |
| с. Утчанское | 61 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 5 | 7 |
| Итого | 812 | 75 | 105 | 112 | 101 | 127 | 132 | 67 | 93 |

При численном сокращении младшего поколения и уменьшении его доли возрастает удельный вес населения в  возрасте  старше  трудоспособного.  Таким образом, интенсивно развивающийся процесс старения населения и как следствие этого высокая смертность населения, порождает ряд экономических проблем, решение которых требует значительных финансовых и временных затрат. Основное экономическое последствие этого – уменьшение в перспективе численности трудовых ресурсов, старение трудового потенциала, рост заболеваемости, увеличение демографической нагрузки пожилыми  людьми и рост затрат на их социальное обеспечение; снижение возможностей экономического роста.

| 1.5.2. | Производство. Инженерно-транспортная инфраструктура. |
| --- | --- |

Развитие транспортного комплекса Петуховского района неразрывно связано с экономико-географическим положением  района, наличием природных и трудовых ресурсов, энергетических ресурсов, минерально-сырьевой базы, культурными и историческими связями района, а так же, наличием и возможностями имеющихся производительных сил. Транспортная сеть района должна рассматриваться как составляющая часть единой сети Курганской области.

Транспортная инфраструктура Курортного сельсовета представлена автомобильным транспортом. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 71,819 км, федерального значения – 0 км, регионального или межмуниципального значения – 71,819 км, из них с твердым покрытием –71,5 км. Более 70 % дорог с твердым покрытием не отвечают требованиям технико-эксплуатационного состояния.

Главные планировочные оси – автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-254 «Иртыш» (участок Курган – Петропавловск) и идущая ей параллельно железная дорога Курган - Петропавловск, выполняющие роль главных внешних связей района. На оси расположен главный планировочный центр – г. Петухово, второстепенный планировочный центр с. Курорт «Озеро Медвежье».

Территорию Петуховского района пересекает ветка Южно-Уральской железной дороги. По территории Петуховского района проходит железнодорожная магистраль Курган – Петропавловск.

Близость к железнодорожным магистралям оказывает значительное влияние на промышленное и социально-экономическое развитие, дает импульс для развития производственных связей с другими регионами России. В практическом смысле, население района имеет железнодорожное сообщение с соседними областями, а так же со всеми регионами страны.

В социальном значении наличие железнодорожной магистрали обеспечивает транспортную доступность населения района практически со всей территорией Российской Федерации.

Таблица 3.4.1 - Характеристика существующей железнодорожной сети.

| № п/п | Наименование железнодорожной станции |
| --- | --- |
|  | Петухово |
| 1 | Пьянково |
| 2 | Горбуново |

Перспективные прогнозы показывают, что объемы железнодорожных перевозок будут постоянно увеличиваться. Возрастет роль и значение железнодорожного транспорта в жизнеобеспечении и эффективном хозяйствовании на территории Курганской области. Этому будут способствовать такие факторы как:

- наличие устойчивых транспортных и торговых связей с соседними и центральными регионами России, обусловленных достаточной развитостью сети железных дорог;

- повышение уровня открытости экономики области, активизация промышленного бизнеса, развитие экспортно ориентированных отраслей и, прежде всего, сельскохозяйственной, лесной, пищевой промышленности;

- рост мобильности населения в международном, межрегиональном и внутриобластном сообщении.

В результате (по прогнозам) объём грузовых перевозок к 2020 году возрастёт на 40-60 %, а пассажирских – на 40 % (без учёта роста грузопотока, связанного со строительством новых дорог).

Состояние и перспективы развития железнодорожного транспорта в рассматриваемом  районе целиком и полностью зависит от планов и перспективных программ развития Курганской области.

В целом при неплохой ситуации с железнодорожным транспортом, на территории области имеется ряд проблем, несвоевременное решение  которых может привести к серьёзному сдерживанию наращивания темпов экономического развития региона. Данные задачи являются обще областными и ведомственными (ОАО «Российские железные дороги»).

Автомобильные дороги, являясь одной из составляющих транспортного комплекса, играют важнейшую роль в развитии экономики Курганской области, в общем,  Курортного сельсовета в частности.

Имеющиеся автодороги неразрывно связаны с соседними районами, районным и областным центром, обеспечивают транспортную доступность внутри района.

Строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог настоящим образом требует огромных капиталовложений, что в ближайшее кризисное время осуществить не представляется возможным. Однако недостаточное вложение средств в развитие автодорожной сети влечет огромные потери, как в экономическом развитии, так и в социальном обеспечении населения района.

Существующее состояние сети автомобильных дорог Курортного сельсовета

Развитие и совершенствование сети региональных и районных дорог вызывает прирост ВРП за счет активизации и расширения автотранспортных экономических связей, вовлечения в рыночный оборот осваиваемых ресурсов, положительно сказывается на рынке рабочей силы.

Таблица 3.4.2 - Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения  Курганской области.

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность, км | В том числе с твердым покрытием |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Петухово-Частоозерье | 50,6 | 50,6 |
| 2 | «Петухово – Частоозерье» - курорт «Озеро Медвежье» - Жидки | 20,90 | 20,90 |
| 3 | Подъезд к с.Утчанское | 0,319 | 0 |
| Итого |  | 71,819 | 71,5 |

Протяженность автомобильных дорог указана общая.

Развитие сельских автомобильных дорог обеспечивает прирост агропромышленного регионального продукта в агропромышленном комплексе области за счет продуктивности сельскохозяйственного производства, создания благоприятных условий для развития и функционирования сельских хозяйств, развитие туризма и т.д.

К первоочередным задачам можно отнести мероприятия запланированные согласно Муниципальной программы Петуховского района «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Петуховского района Курганской области на 2017 – 2020 гг.» :

- строительство автодорог с твердым покрытием, обеспечивающим связь населенных пунктов внутри района,  с районными и областным центрами;

- благоустройство улиц и дорог внутри населенных пунктов.

Транспортные услуги по перевозке пассажиров в Петуховском районе осуществляют 2 индивидуальных предпринимателя: Николаенко В.И., Гаврилюк Г.Л. Пассажирские перевозки осуществляются на основании договоров в соответствии с согласованными графиками.

Таблица 3.4.3 – Характеристика автобусного сообщения.

| Начальная точка | Конечная точка | Кол-во рейсов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в день | в неделю |
| Петухово | Курган | 5-6 | 31 |
| Петухово | Матасы | 2 | 6 |
| Петухово | Н. Березово | 3 | 18 |
| Петухово | д. Подувальная | 2 | 4 |
| Петухово | Б. Каменное | 3 | 9 |
| Петухово | Н. Георгиевка 2-я | 2-3 | 6 |
| Петухово | Октябрьское | 1 | 5 |
| Петухово | Курорт «Озеро Медвежье» - Жидки | 3 | 21 |
| Петухово | Актабан | 1 | 4 |
| Петухово | Б. Гусиное | 1 | 3 |
| Петухово | Казанцево | 2 | 6 |

Осуществляется четыре межмуниципальных маршрута: «Петухово – Курган», «Озеро Медвежье – Курган», «Актабан – Курган», «Б.Приютное – Курган».

Перевозки осуществляются регулярно, в соответствии с расписанием. Анализ деятельности по обеспечению транспортной доступности населения внутри района за период 2007-2010 года,  показывает стабильность работы  перевозчиков.

Транспортные услуги по перевозке грузов в районе осуществляют три предприятия и три индивидуальных предпринимателя, которые полностью удовлетворяют потребности района и населения. Данными предприятиями за 2010 год перевезено 77025,6 тонн грузов, что составляет 72 % к уровню 2009 года.

По территории Петуховского района проходит один из важнейших (для района) линейно-инфраструктурных элементов – участок Южно-Уральской железной дороги.  Ежедневно через территорию района транзитом следуют составы со значительными объемами грузов. Кроме того, наличие железнодорожной станции с относительно развитой инфраструктурой (возможность сортировки грузов, элеваторный комплекс и т.д.) дает предприятиям района возможность активно использовать эту транспортно-коммуникационную составляющую.

Рисунок 3.4.1 - Расположение Петуховского района на участке Южно-Уральской железной дороги.

| 1.5.3. | Социальное обслуживание населения. |
| --- | --- |

- Образование.

Образование является важным подразделением сферы услуг. Основными её составляющими являются дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения дополнительного образования детей.

Проблемы развития системы общего образования в Курортном сельсовете характерны для Курганской области и страны в целом: не соответствующая нормативам материально-техническая база, недостаточное финансирование, низкая заработная плата отдельных категорий педагогических работников, продолжающееся сокращение количества учащихся, рост числа малокомплектных и малочисленных школ и т.д. Образовательная система направлена на предоставление качественных образовательных услуг.

Отсутствие детского сада в Курортном сельсовете.

На территории сельсовета имеется основная общеобразовательная школа.

Таблица 3.3.1.1 - Общая характеристика образовательных учреждений по состоянию на 1 января 2011 года.

| Наименование населенного пункта | Полное наименование учреждения | Число мест | Число посещающих детей (численность учащихся) |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные учреждения |  |  |  |
| Итого |  | 0 | 0 |
| Учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста |  |  |  |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |
| п. Курорт «Озеро Медвежье» | МОУ «Курортская СОШ» | 120 | 93 |
| д.Утчанское | Филиал МОУ «Новогеоргиевская СОШ» | 15 | 0 |
| Итого |  | 135 | 93 |
| Учебные заведения профессионального образования |  |  |  |

Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей снизилась по сравнению с 2010 годом и составила – 36,7 %.

Среднегодовая численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности ежегодно снижается. Это связано с отсутствием детей и, вследствие этого, сокращением количества классов в сельских мунипальных общеобразовательных учреждениях.

В связи с демографической ситуацией, снижением уровня рождаемости происходит ежегодное снижение количества детей в общеобразовательных учреждениях сельсовета. Уменьшение количества учащихся в школах, классов-комплектов вызывают необходимость осуществления оптимизации сети образовательных учреждений, закрытия школ с малой наполняемостью, изменения статуса ряда средних школ в основные, реорганизации основных школ в филиалы средних.

| 1.5.4. | Система особо охраняемых территорий и объектов. |
| --- | --- |

На территории Петуховского района расположены 2 памятника природы регионального значения - «Вишнево-Островская Дача» и «Озеро Медвежье» и Петуховский государственный природный зоологический заказник регионального значения, округ санитарной охраны курорта Озеро Медвежье.

Памятник природы регионального значения «Вишнево-Островская Дача».

- Режим особой охраны на территории памятника природы «Вишнево-Островная Дача»

Определен Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 5 февраля 2001 г. N 52 «О памятниках природы Курганской области»

- Состав территории и границы:

Территория памятника природы состоит из 4 участков: 1. Кварталы 185, 186, 187 Курортного мастерского участка Петуховского участкового лесничества Петуховского лесничества. 2. Кварталы 1, 2, 3, 12 (выделы 1 - 12) Петуховского мастерского участка Петуховского участкового лесничества Петуховского лесничества. 3. Квартал 12 (выделы 34 - 39) Петуховского мастерского участка Петуховского участкового лесничества Петуховского лесничества. 4. Квартал 166 (выделы 97, 98) Петуховского мастерского участка Петуховского участкового лесничества Петуховского лесничества. Границы памятника природы соответствуют границам земель лесного фонда.

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186)

Режим особой охраны:

На территории памятника природы запрещается:

исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186;

- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением разрешенных видов пользования природными ресурсами;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101)

- распашка, землеройные работы, не связанные с охраной леса от пожаров и лесовосстановлением;

- добыча полезных ископаемых;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101)

- размещение промышленных и бытовых отходов;

- рубки спелых, перестойных лесных насаждений;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186)

- сбор и повреждение редких, исчезающих растений, нарушение мест их произрастания;

- заготовка живицы, коры, веников, лекарственных растений;

- выпас скота;

- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса;

- въезд транспорта (кроме спецмашин);

- организация туристических стоянок в неустановленных местах, разведение костров;

- проведение массовых спортивных, зрелищных мероприятий.

Допускается:

- разрешенные виды рубок в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16 июля 2007 года N 181 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях".

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186)

Вышеуказанные работы в местах произрастания редких и исчезающих растений осуществляются в невегетационный период с использованием колесной техники;

- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней;

- посещение леса с целью отдыха, любительский сбор грибов и ягод;

- сенокошение на служебных наделах.

Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств.

(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186).

Памятник природы регионального значения «Озеро Медвежье».

- Режим особой охраны на территории памятника природы «Озеро Медвежье»

Определен Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 5 февраля 2001 г. N 52 «О памятниках природы Курганской области»

- Состав территории и границы:

Соответствуют границе уреза воды в озере в летний период.

Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186.

Режим особой охраны:

На территории памятника природы запрещается:

исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186;

- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением разрешенных видов пользования природными ресурсами;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101)

- изменение уровня и гидрохимического режима озера;

- сброс сточных вод, размещение отходов;

- движение моторных маломерных судов, за исключением моторных маломерных судов с воздушным винтом;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101)

- купание животных;

- самовольное или нецелевое использование воды и донных отложений.

Допускается:

- проведение работ по изучению природных лечебных ресурсов;

- разведка и добыча минеральных вод, лечебных грязей, а также других полезных ископаемых, отнесенных к категории природных лечебных ресурсов;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101)

- использование водного объекта для лечебных и оздоровительных целей, для рекреационных целей;

(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101)

- мониторинг и охрана водных биологических ресурсов и среды их обитания;

(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101)

- добыча водных биологических ресурсов;

(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101)

- обустройство пляжей, очистка берегов и дна от захламленности.

Абзацы девятнадцатый - двадцатый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186.

Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств.

(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186)

Петуховский государственный природный зоологический заказник регионального значения.

- 1. Общие положения

1.1. Петуховский государственный природный зоологический заказник (далее - заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения.

(в ред. Постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 26.06.2006 N 205)

1.2. Заказник образован и действует в соответствии с Решением Курганского облисполкома от 31 марта 1976 года N 216 "О закреплении охотничьих угодий области за охотпользователями" в границах:

Северная: от точки 1 с географическими координатами 55°16'24" северной широты (далее - с.ш.) и 67°49'59" восточной долготы (далее - в.д.), расположенной в месте пересечения полевой дороги, идущей из деревни Староберезово, с границей населенного пункта села Новогеоргиевка 2-я, граница заказника проходит в восточном направлении по южной границе указанного населенного пункта (огибая озеро Коровье с северной стороны) до пересечения в точке 2 с географическими координатами 55°16'41" с.ш. и 67°51'04" в.д. с полевой дорогой, ведущей в направлении поселка сельского типа Курорт "Озеро Медвежье", затем идет по указанной полевой дороге общим вектором на восток в 120 метрах к югу от южного края болота Ремок, в 350 метрах к югу от южного берега озера Золотово, в 270 метрах к югу от южной оконечности озера Утчанское, пересекает автодорогу общего пользования регионального значения 37 ОП РЗ 37 К - 0009 "Петухово - Частоозерье" в точке 3 с географическими координатами 55°16'19" с.ш. и 67°54'35" в.д., расположенной в 400 метрах к югу от южной окраины села Утчанское, затем идет в 250 м к югу от южного берега озера Иойлово, далее проходит вдоль северной грани квартала N 153 Курортного мастерского участка Петуховского участкового лесничества государственного казенного учреждения (далее - ГКУ) "Петуховское лесничество", огибает озеро Паньково в 370 метрах к северу от его северного берега и в 140 метрах к востоку от его восточного берега, огибает с восточной стороны крайний юго-западный участок квартала N 154 Курортного мастерского участка Петуховского участкового лесничества ГКУ "Петуховское лесничество" и затем проходит в юго-восточном направлении до пересечения с автодорогой общего пользования межмуниципального значения 37 ОП МЗ 37 Н - 1402 "Петухово - Частоозерье - Курорт "Озеро Медвежье" - Жидки" в точке 4 с географическими координатами 55°14'53" с.ш. и 67°57'19" в.д., расположенной в 120 метрах к северу от северной окраины поселка сельского типа Курорт "Озеро Медвежье", далее идет по указанной автодороге в направлении села Новое Ильинское до пересечения с западной границей указанного населенного пункта в точке 5 с географическими координатами 55°14'55" с.ш. и 68°02'30" в.д., проходит по западной, а затем по южной границе села Новое Ильинское (огибая озеро Прудок с севера и с востока) до пересечения в точке 6 с географическими координатами 55°14'24" с.ш. и 68°03'58" в.д. с полевой дорогой, проходящей восточнее озера Медвежье в направлении автодороги общего пользования межмуниципального значения 37 ОП МЗ 37 Н - 1415 "Петухово - Большое Каменное - Новая Лебяжка".

Восточная: от точки 6 граница идет по полевой дороге через урочище "Баринов Увал", далее проходит восточнее озера Медвежье в юго-восточном направлении до пересечения с автодорогой общего пользования межмуниципального значения "Петухово - Большое Каменное - Новая Лебяжка" в точке 7 с географическими координатами 55°11'56" с.ш. и 68°07'25" в.д., расположенной в 1,25 километра к северо-западу от северной оконечности урочища Сухое Болото, далее идет по указанной автодороге в направлении села Троицкое до пересечения с границей указанного населенного пункта в точке 8 с географическими координатами 55°09'04" с.ш. и 68°03'51" в.д., далее идет по северной и западной границе указанного населенного пункта до пересечения в точке 9 с географическими координатами 55°08'37" с.ш. и 68°02'40" в.д. с автодорогой "Петухово - Большое Каменное - Новая Лебяжка" и далее проходит по этой автодороге до кольцевой развязки указанной автодороги с полевыми дорогами, расположенной в 300 метрах к северо-востоку от восточной окраины села Петухово, затем проходит по полевой дороге в направлении села Петухово до пересечения с границей указанного населенного пункта в точке 10 с географическими координатами 55°06'24" с.ш. и 67°57'59" в.д., проходит по северной (огибая озеро Петухово с южной стороны) и западной границе указанного населенного пункта до пересечения в точке 11 с географическими координатами 55°05'55" с.ш. и 67°56'58" в.д. с автодорогой общего пользования межмуниципального значения 37 ОП МЗ 37 Н - 1401 "Подъезд к с. Петухово" и далее проходит по указанной автодороге в направлении города Петухово до пересечения с автодорогой общего пользования федерального значения 00 ОП ФЗ Р-254 "Иртыш" в точке 12 с географическими координатами 55°05'34" с.ш. и 67°55'28" в.д., расположенной в 120 метрах к северу от северного берега озера Ганькино, далее проходит в юго-западном направлении по полевой дороге западнее озера Ганькино до пересечения с автодорогой общего пользования межмуниципального значения 37 ОП МЗ 37 Н - 1410 "Подъезд к г. Петухово" в точке 13 с географическими координатами 55°05'14" с.ш. и 67°54'55" в.д., расположенной в 550 метрах западнее южной оконечности озера Ганькино, далее проходит по указанной автодороге в направлении города Петухово на протяжении 360 метров до пересечения с границей муниципального образования города Петухово в точке 14 с географическими координатами 55°05'03" с.ш. и 67°54'46" в.д.

Южная: от точки 14 граница проходит по северной и западной границе муниципального образования города Петухово (севернее озера Захарово (Корюкино)) до пересечения в точке 15 с географическими координатами 55°05'09" с.ш. и 67°48'57" в.д. с железнодорожными путями общего пользования, затем проходит по указанным путям в западном направлении на протяжении 1,2 километра до остановочного пункта "2531 километр".

Западная: от остановочного пункта "2531 километр" граница проходит по полевой дороге в направлении озера Решетниково, огибая его с восточной и северной сторон, далее идет в северном направлении западнее озера Тюменьчиха, затем между озерами Пивошное и Колесенок до пересечения с автодорогой общего пользования федерального значения "Иртыш" в точке 16 с географическими координатами 55°08'38" с.ш. и 67°46'51" в.д., расположенной в 400 метрах к югу от южного берега озера Варакосово, далее проходит между озерами Варакосово и Колесово до пересечения с границей населенного пункта деревни Староберезово в точке 17 с географическими координатами 55°08'46" с.ш. и 67°47'05" в.д., проходит по восточной и северной границе указанного населенного пункта до пересечения в точке 18 с географическими координатами 55°09'18" с.ш. и 67°47'16" в.д. с полевой дорогой, ведущей в направлении села Новогеоргиевка 2-я и далее идет общим вектором на север по указанной полевой дороге восточнее болота Клюквенное и озера Хохловатое, далее между болотом Сухой Рям (Пашкино) и озером Бориха, между озерами Щекино и Штырово (Гренадеры), восточнее озера Хохловатик, западнее болота Чупыриха, восточнее озер Скопино и Стариково до пересечения с границей населенного пункта села Новогеоргиевка 2-я в точке 1.

Географические координаты точек приведены в системе координат WGS 84.

(п. 1.2 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 09.12.2014 N 456)

1.3. Земельные участки, включенные в территорию заказника, остаются во владении, пользовании и собственности прежних субъектов прав на землю и на них действует ограничение в использовании земель в соответствии с режимом охраны, установленным настоящим Положением.

(в ред. Постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 26.06.2006 N 205)

1.4. Особенности расположения и функционирования заказника подлежат обязательному учету при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов.

(пп. 1.4 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419)

1.5. Государственное управление в области организации и функционирования природного заказника осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях".

(в ред. Постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 26.06.2006 N 205, Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419)

1.6. Ликвидация заказника производится в установленном законом порядке.

- 2. Режим особой охраны заказника

2.1. Заказник выполняет функции охраны и воспроизводства охотничьих видов животных и среды их обитания. К охраняемым видам относятся: сибирская косуля, лось, тетерев, барсук, объекты животного мира, включенные в Красную книгу Российской Федерации и Курганской области. К конкурентам и врагам охраняемых видов относятся: серая ворона, серебристая чайка, лисица, волк, енотовидная собака.

(в ред. Постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 26.06.2006 N 205, Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419)

2.2. В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на территории заказника запрещается:

- охота (за исключением регулирования численности);

- нахождение с собаками без письменного разрешения администрации заказника;

(в ред. Постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 26.06.2006 N 205)

- повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов, заготовленных кормов для подкормки животных;

- рыбная ловля по открытой воде на озерах: Фыпово, Лопушное, Доможирово, Желтенькое и Пыжи-1. На остальных водоемах заказника постановка сетей и фитилей ближе 30 м от уреза зарослей тростников, осок и камыша;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419)

- сжигание соломы и порубочных остатков в бесснежный период;

- иная деятельность юридических и физических лиц, которая, влечет гибель диких животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания.

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419;

2.3. Для сохранения среды обитания диких животных в заказнике устанавливаются особые правила природопользования. На территории заказника запрещаются:

- осушение озер и болот и иные виды деятельности, способные оказать негативное влияние на состояние водных экосистем;

- выжигание растительности, за исключением случаев выполнения плановых работ по противопожарной профилактике и работ по ограничению распространения возникших лесных пожаров;

- разведение костров в пожароопасный период;

- авиационно-химические работы, применение пестицидов 1 и 2 классов опасности, применение пестицидов в лесах, в 200-метровой зоне водных объектов;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.05.2009 N 260)

- размещение складов для хранения пестицидов и агрохимикатов, площадок для протравливания семян, приготовления рабочих растворов и заправки ими машин и аппаратуры, обезвреживание техники и тары из-под пестицидов и агрохимикатов;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.05.2009 N 260)

- размещение промышленных и бытовых отходов за пределами специально отведенных мест;

(в ред. Постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 26.06.2006 N 205)

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 25.05.2009 N 260.

- новое предоставление рыбопромысловых участков для осуществления товарного рыбоводства, промышленного рыболовства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов, аквакультуры, организации любительского и спортивного рыболовства.

(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419)

2.4. Исключен. - Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 19.08.2003 N 238.

2.4. На территории заказника строительство, реконструкция линейных сооружений, иных объектов капитального строительства допускается только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

(пп. 2.4 введен Постановлением Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419)

- 3. Функционирование заказника

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.05.2009 N 260)

3.1. Заказник находится в ведении Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

3.2. Функцию администрации заказника выполняет государственное казенное учреждение "Территориальный государственный экологический фонд Курганской области" в соответствии с действующим уставом.

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419)

3.3. Финансирование деятельности заказника осуществляется за счет средств бюджета Курганской области, а также иных не запрещенных законодательством источников.

- 4. Биотехнические мероприятия

4.1. Для создания благоприятных условий обитания для охраняемых видов животных, на территории заказника администрацией заказника ежегодно планируются и проводятся необходимые биотехнические мероприятия: подкормка, улучшение гнездовых условий, регулирование численности животных.

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419)

4.2. При превышении оптимальной емкости угодий или нанесении ущерба природно-хозяйственному комплексу отдельными видами (или группами видов) разрешается проведение регулирования численности объектов животного мира по всем видам животных, для качественного улучшения популяций или создания благоприятных условий для охраняемых животных. Проведение регулирования численности объектов животного мира осуществляется в соответствии со ст. 27 Федерального закона "О животном мире".

(в ред. Постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 26.06.2006 N 205, Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419)

- 5. Государственный надзор за соблюдением режима

особой охраны заказника и ответственность за его нарушение

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419)

5.1. Надзор за соблюдением установленного режима охраны заказника осуществляется Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

(пп. 5.1 введен Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 26.06.2006 N 205; в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.05.2009 N 260)

5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах заказника, а также все иные юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим охраны, а также особые правила природопользования и несут за их нарушение ответственность в соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях".

## Округ санитарной охраны курорта Озеро Медвежье.

Границы и режим округа санитарной охраны курорта Озеро Медвежье определены Постановлением Правительства Российской Федерации №797 от 15.10.1992 г.

1. Границы округа санитарной охраны курорта:

Северная граница начинается от точки 1 и идет в северо - восточном направлении по юго-западной границе лесного квартала N 49 Курортного лесничества на протяжении 2375 метров до точки 2, далее - на северо-восток по северной границе лесного квартала N 50 этого же лесничества на протяжении 2625 метров до точки 3, далее - в северо-восточном направлении по северной границе лесного квартала N 51 того же лесничества на протяжении 1800 метров до точки 4, далее - в юго-западном направлении по восточной границе лесного квартала N 51 Курортного лесничества на протяжении 2250 метров до точки 5, далее - в юго-восточном направлении по северо-восточной границе лесного квартала N 78 Курортного лесничества на протяжении 2900 метров до точки 6, далее - в северо-восточном направлении по северной границе лесного квартала N 79 Курортного лесничества на протяжении 6000 метров до точки 7, далее - по азимуту 94° на протяжении 2425 метров до точки 8, далее - в южном направлении по восточной обочине дороги от села Новоильское до села Жидки на протяжении 2575 метров до точки 9, далее - по азимуту 90° на протяжении 1100 метров до точки 10, далее - по азимуту 160° на протяжении 775 метров до точки 11 и далее - по азимуту 92° на протяжении 4350 метров по границе Курортного и Петуховского лесничеств до точки 12.

Протяженность северной границы - 29175 метров.

Восточная граница начинается от точки 12 и идет в южном направлении по восточной обочине дороги от села Жидки до села Пашково на протяжении 1250 метров до точки 13, далее - в юго-восточном направлении по северной обочине дороги от села Жидки до села Пашково на протяжении 1475 метров до точки 14, далее - в юго-западном направлении по дороге от села Жидки до села Пашково на протяжении 1500 метров до точки 15, далее - в южном направлении по восточной обочине дороги от села Жидки до села Пашково на протяжении 2750 метров до точки 16, далее - по азимуту 208° на протяжении 2150 метров до точки 17, далее - по азимуту 183° на протяжении 2400 метров до точки 18, далее - по азимуту 199° на протяжении 2250 метров до точки 19 и далее - в южном направлении по западной границе лесного квартала N 15 Петуховского лесничества на протяжении 5225 метров до точки 20.

Протяженность восточной границы - 19000 метров.

Южная граница начинается от точки 20 и идет в западном направлении по южной обочине дороги от села Горбунешное до села Петухово на протяжении 12250 метров до точки 21, далее - в северо-западном направлении по южной обочине дороги от села Петухово до села Староберезово на протяжении 2625 метров до точки 22 и далее - в северо-западном направлении по южной обочине дороги от села Петухово до села Староберезово на протяжении 6425 метров до точки 23.

Протяженность южной границы - 21300 метров.

Западная граница начинается от точки 23 и идет в северном направлении по западным границам лесных кварталов N 9, 11 Петуховского лесничества на протяжении 5825 метров до точки 24, далее - в северном направлении по западной границе лесного квартала N 100 Курортного лесничества на протяжении 3725 метров до точки 25, далее - в северном направлении по западной границе лесного квартала N 102 Курортного лесничества на протяжении 2825 метров до точки 26, далее - в северном направлении по западной и северной границам лесного квартала N 97 Курортного лесничества на протяжении 5875 метров до точки 27, далее - в северо-восточном направлении по западной обочине дороги от города Петухово до села Утчанское на протяжении 750 метров до точки 28 и далее - в северо-восточном направлении по дороге от города Петухово до села Утчанское на протяжении 2600 метров до точки 1.

Протяженность западной границы - 21600 метров.

Общая протяженность границ округа - 91075 метров.

2. Границы I зоны округа санитарной охраны (зона строгого режима)

Первый участок. Северная граница начинается от точки А и идет по азимуту 43° на протяжении 550 метров до точки Б, далее - по азимуту 69° на протяжении 650 метров до точки В и далее - по азимуту 103° на протяжении 1225 метров до точки Г. Протяженность северной границы - 2425 метров.

Восточная граница начинается от точки Г и далее – по азимуту 145° на протяжении 1350 метров до точки Д, далее - по азимуту 157° на протяжении 1550 метров до точки Е, далее – по азимуту 164° на протяжении 1200 метров до точки Ж, далее - по азимуту 172° на протяжении 525 метров до точки З, далее – по азимуту 198° на протяжении 600 метров до точки И, далее - по азимуту 153° на протяжении 1900 метров до точки К, далее – по азимуту 199° на протяжении 1075 метров до точки Л, далее - по азимуту 136° на протяжении 1100 метров до точки М и далее – по азимуту 196° на протяжении 900 метров до точки Н. Протяженность восточной границы - 10200 метров.

Южная граница начинается от точки Н и идет в юго-западном направлении по границе землеотвода курорта Озеро Медвежье на протяжении 4400 метров до точки О и далее - по азимуту 287° на протяжении 1575 метров до точки П.  Протяженность южной границы - 5975 метров.

Западная граница начинается от точки П и идет по азимуту 310° на протяжении 575 метров до точки Р, далее - в северо-западном направлении по границе землеотвода курорта Озеро Медвежье на протяжении 5200 метров до точки С, далее - по азимуту 315° на протяжении 175 метров до точки Т, далее - по азимуту 31° на протяжении 600 метров до точки У, далее - по азимуту 17° на протяжении 1900 метров до точки Ф и далее - по азимуту 36° на протяжении 575 метров до точки А.  Протяженность западной границы - 9025 метров.

Общая протяженность границ I зоны первого участка - 27625 метров.

Второй участок. Данный участок выделяется для зоны санитарной охраны скважин  N 11, 13 на минеральные воды.

Северо-восточная граница начинается от точки Х и идет по азимуту 44° на протяжении 100 метров до точки Ц. Протяженность северо-восточной границы - 100 метров.

Юго-восточная граница начинается от точки Ц и идет по азимуту 134° на протяжении 165 метров до точки Ч.

Протяженность юго-восточной границы - 165 метров. Юго-западная граница начинается от точки Ч и идет по азимуту 224° на протяжении 100 метров до точки Ш. Протяженность юго-западной границы - 100 метров.

Северо-западная граница начинается от точки Ш и идет по азимуту 314° на протяжении 165 метров до точки Х. Протяженность северо-западной границы - 165 метров.

Общая протяженность границ I зоны второго участка - 530 метров.

Общая протяженность границ I зоны - 28155 метров.

3. Границы II зоны округа санитарной охраны (зона ограничений)

Северная граница начинается от точки I и идет по азимуту 81° на протяжении 800 метров до точки II, далее - по азимуту 30° на протяжении 475 метров до точки III, далее - по азимуту 328° на протяжении 300 метров до точки IV, далее - по азимуту 87° на протяжении 1625 метров до точки V, далее - по азимуту 113° на протяжении 575 метров до точки VI, далее - по азимуту 121° на протяжении 1400 метров до точки VII, далее - в восточном направлении по северной обочине дороги от села Новоильинское до курорта Озеро Медвежье на протяжении 5250 метров до точки VIII, далее - по азимуту 355° на протяжении 175 метров до точки IX, далее - по азимуту 81° на протяжении 425 метров до точки X, далее - по азимуту 170° на протяжении 225 метров до точки XI, далее - по азимуту 169° на протяжении 550 метров до точки XII, далее - в юго-восточном направлении по дороге от села Новоильинское до села Буранное на протяжении 2250 метров до точки XIII.

Протяженность северной границы - 14050 метров.

Восточная граница начинается от точки XIII и идет в юго-восточном направлении по дороге от села Новоильинское до села Буранное на протяжении 2450 метров до точки XIV, далее – по азимуту 145° на протяжении 12000 метров до точки XV, далее - в южном направлении по восточной обочине дороги от села Новоильинское до села Пашково на протяжении 1750 метров до точки XVI, далее - в юго-западном направлении по восточной обочине дороги от села Буранное до села Троицкое на протяжении 5250 метров до точки XVII.

Протяженность восточной границы - 10650 метров.

Южная граница начинается от точки XVII и идет в юго-западном направлении по восточной обочине дороги от села Буранное до села Троицкое на протяжении 4750 метров до точки XVIII, далее – по азимуту 306° на протяжении 800 метров до точки XIX, далее - по азимуту 250° на протяжении 1125 метров до точки XX, далее – по азимуту 266° на протяжении 1550 метров до точки XXI, далее - по азимуту 319° на протяжении 500 метров до точки XXII, далее – по азимуту 281° на протяжении 1075 метров до точки XXIII, далее – по азимуту 277° на протяжении 1625 метров до точки XXIV, далее – по азимуту 262° на протяжении 675 метров до точки XXV. Протяженность южной границы - 12100 метров.

Западная граница начинается от точки XXV и идет в северном направлении по западной обочине дороги от города Петухово до курорта Озеро Медвежье на протяжении 5250 метров до точки XXVI, далее - по дороге от города Петухово до курорта Озеро Медвежье на протяжении 5000 метров до точки XXVII и далее - в северном направлении по западной обочине дороги от города Петухово до поселка Частоозерье на протяжении 1500 метров до точки I. Протяженность западной границы - 11750 метров.

Общая протяженность границ II зоны округа санитарной охраны - 48550 метров.

4. Границы III зоны округа санитарной охраны (зона наблюдения)

Границы III зоны совпадают с границами округа санитарной охраны курорта «Озеро Медвежье».

- Здравоохранение.

Система здравоохранения района, как составная часть системы здравоохранения области, предназначена для удовлетворения населения в профилактической, лечебной - диагностической, медико-социальной и лекарственной помощи.

Таблица 3.3.2.1 - Общая характеристика объектов здравоохранения.

| № п/п | Наименование зданий | Местоположение объекта | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | Износ 2007 г. % | Общая площадь, м2 | Расчетная вместимость | Фактическая посещаемость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Помещение ФАП п. Курорт оз. Медвежье | п.Курорт Медвежье, ул. Мира 1-1 | 1976 | 85,31 | 30 | 44,9 | - | 20 |

На территории сельсовета имеется два фельдшерско-акушерских пункта.

Удовлетворенность населения медицинской помощью составляет 58,1 %.

Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя:

- по дневным стационарам, по количеству вызовов скорой помощи остался на уровне прошлого года;

- по количеству стационарной медицинской и амбулаторной помощи – незначительно снизился.

Основной проблемой здравоохранения района является слабая материально-техническая база сельского здравоохранения, что сказывается на уровне оказываемой медицинской помощи.

В связи с этим разрабатываются мероприятия, которые улучшат материально-техническую базу учреждений здравоохранения, позволят повысить качество оказываемой медицинской помощи населению при диспансеризации, специализированной помощи, снизят уровень заболеваемости и улучшат демографические показатели в сельсовете, так же предлагается реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов.

- Культура, физическая культура и спорт.

Сеть учреждений культуры составляет 2,  состоит из 1 сельской  библиотеки, 1 сельского дома культуры.

Таблица 3.3.3.1 - Характеристика учреждений культуры.

| Наименование населенного пункта | Клубы, дома культуры |  | Библиотеки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | единиц | посадочных мест | единиц | посадочных мест |
| пос. Курорта озеро Медвежье | 1 | 300 | - | - |
| с. Утчанское |  |  | 1 | - |
| ИТОГО | 1 | 300 | 1 | Школьная1 |

Изменение образа жизни, появление и возможность использования новых информационных средств и другие факторы ведут к постепенному сокращению числа учреждений культуры досугового типа. Библиотеки не в полной мере удовлетворяют информационные потребности населения. Низкими темпами осуществляется обновление книжного фонда, материально-техническая база не соответствует современным требованиям.

Таблица 3.3.3.2 - Характеристика спортивных сооружений.

| пос. Курорт оз. Медвежье | Спортивный зал -1 школьный |
| --- | --- |

Одной из самых важных проблем в районе является недостаток квалифицированных кадров в сельских учреждениях культуры, особенно клубного типа. Объясняется это низкой зарплатой, слабой материально-технической базой и как следствие происходит отток молодежи из села. Следует запланировать строительство открытых спортивных площадок для занятием спортом как местных жителей, так и туристов и отдыхающих в санатории.

Список объектов культурного наследия (памятников истории

и культуры), расположенных на территории Курортного сельсовета

Петуховского района Курганской области.

| № 1 | Местонахождение с. Утчанское, ул. Озерная | Памятник Братская могила | Категория охраны Объект культурного наследия регионального значения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.6. | Современная архитектурно-планировочная организация территории. Расселение и система населенных мест. |
| --- | --- |

- Основные положения.

Одна из основных задач разработки генплана заключается в формировании такой планировочной модели, которая могла бы служить основой усовершенствования хозяйственных связей развитых территориальных  зон и элементов района, подключения к ним периферийных  территорий не только в ближайшие годы, но и на более длительный период.

Планировочная организация территории – это наиболее эффективное и взаимоувязанное размещение в её пределах всех хозяйственных элементов  различного функционального назначения с целью установления наиболее предпочтительных режимов из взаимного функционирования.

Планировочная структура формируется планировочными осями, в  основе которых приняты трассы основных автомобильных дорог, связанных с транспортным каркасом смежных районов, а также планировочными узлами – населенными пунктами и их крупными агломерациями.

Организация пространства   учитывает  чрезвычайно большое  число  взаимодействующих  факторов,  влияющих на экономику, экологию, природу и призвана создать предпосылки для достижения наибольшего равновесия между средой обитания, экономикой, занятостью, а также между другими подсистемами.

При этом должно быть достигнуто гармоничное сочетание развития территорий различного назначения, систем межселенного обслуживания, рекреации, сельского, лесного хозяйства и инженерно-транспортной инфраструктуры, а также  необходимость социально-экономической целесообразности рационального использования природных ресурсов и получения наибольшего градостроительного эффекта.

Планировочная структура сельсовета предусматривает преимущественное экономическое развитие отдельных узлов, и на их базе – остальных, тяготеющих к ним территорий. Поэтому такая организация территории имеет целью через систему осей и узлов (проектных центров) выделить такие зоны, которые требуют концентрации главных организационных и экономических усилий в развитии сельсовета.

Другой стратегической задачей генплана является совершенствование  системы расселения, которое позволит смягчить существующие диспропорции и деформации в каркасе расселения,  даст возможность улучшить условия для комфортного проживания и всестороннего развития человека  и создаст условия, которые смогут активно способствовать наиболее эффективному развитию и размещению производительных сил.

Расселение это комплексная, взаимоувязанная система пространственно-территориального размещения  сельских  населенных пунктов, а  также процесс и итог распределения населения по территории. В тоже  время,  территориальная организация населения выступает как объект и как субъект производственной деятельности.

Под системами расселения подразумеваются целенаправленно формируемые группы сельских населенных пунктов различной величины и хозяйственного профиля, объединенные развитыми (в соответствии с данным территориальным уровнем) территориально-производственными связями, инженерной инфраструктурой, единой сетью общественных центров социально-культурного обслуживания, лечения и мест массового отдыха людей.

Под агломерацией подразумевается территориально – экономическая интеграция групп плотно расположенных и функционально связанных населенных мест, различных по величине и хозяйственному профилю. Это самая развитая локальная система поселений, интеграционные процессы в которой основаны на производственно- технологических, трудовых межселенных связях, образовании и отдыхе населения во временном цикле его жизнедеятельности.

Анализируя сельское расселение Курганской области, Петуховского МР и  Курортного сельсовета можно привести следующие сравнительные характеристики:

|  |  | Группировка сельских населенных пунктов по численности населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Территория |  | Группировка СНП по численности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего СНП | СНП с постоянным населением |  |  |  |  |  | Без населения |  |
|  |  |  |  | Всего | Более 500 чел. | 201 – 500 чел. | 51 – 200 чел. | 6 – 50 чел. | 0 – 5 чел. |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Курганская обл. |  | 1220 | 1235 | 137 | 299 | 246 | 103 | 29 | 26 |  |
| 2. | Петуховский МР |  | 37 | 38 | 7 | 11 | 17 | 3 | 0 | 1 |  |
| 3. | Курортный сельсовет |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |

|  | Анализ сельского поселения Курганской области, Петуховского МР и Курортного сельсовета: |
| --- | --- |

| NN пп | Наименование показателей | Территория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Курганская обл. | Петуховский МР | СП Курортное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория, кв. км. | 715000 га | 277247 га | 13571 га |
| 2. | Население (всего), чел. | 910807 | 20355 | 812 |
| 2.1. | в том числе сельское население, чел. | 36987 | 16690 | 812 |
| 3. | Плотность населения (всего/сельского), чел./кв.км. | 12,4 | 0,2 | 0,15 |
| 4. | Количество сельских поселений (СП) | 419 | 17 | 1 |
| 5. | Средняя численность населения в СП, чел. | 990 | 900 | 800 |
| 6. | Количество сельских населенных пунктов (СНП) | 1220 | 37 | 2 |

Из анализа расселения можно сделать выводы о том, что средняя численность населения на территории Курортного Сельсовета значительно ниже, чем среднеобластная и чем в Петуховском МР.

| 2. | Обоснование вариантов решения задач (концепция) территориального планирования. |
| --- | --- |

В соответствии со «Стратегией перспективного социально-экономического развития Курганской области до 2032 г.» и «Схемой территориального планирования Петуховского района Курганской области» выработка сценарных условий и параметров прогноза развития в вопросах экономики, социальной сферы и расселения на территории Курганской области и Петуховского МР осуществлялись по трем основным вариантам: инерционному (или традиционному), модернизационному и инновационному (или целевому).

Одновременно, ряд административно-территориальных образований (как муниципальных районов в целом, так и территорий отдельных городских округов и поселений) на расчетный срок (до 2032 г.) будут развиваться по вариантам модернизационного или инерционного сценариев.

Если развитие территории Петуховского МР и города Петухово, как центра расселения межрайонного уровня определены «Схемой» по варианту инновационного (целевого) развития, то развитие территории  Курортного сельсовета по особенностям социально-экономической инфраструктуры, агропромышленного комплекса, пространственно-ландшафтной инфраструктуры и системы расселения можно рассматривать в определенный Генпланом период по двум сравнительным вариантам: инновационному и инерционному.

Инерционный (или традиционный) тип развития территории предполагает:

| - - - - | Замедление экономического развития: падение объема инвестиций, рост износа основных фондов, сохранение существующего уровня достигнутого развития только в городах Кургане, сильная диспропорция в развитии других округов и поселений; Сохранение потенциала основных компонентов природопространственной среды преимущественно за счет земель лесного и водного фонда; Территориальная диспропорция в социально-экономическом развитии: преимущественном развитии Курганской агломерации и сельской агломерации между городами Петухово, Курганом и Катайском и увеличении доли отсталых и депрессивных районов; Нарастание негативных тенденций в социальной сфере: уменьшение количества и ухудшение качественного состава населения, усиление миграционных потоков, значительное количество (до 40%) исчезающих сельских населенных пунктов. |
| --- | --- |

Модернизационный тип развития территории характеризуется:

| - - - | Сохранением потенциала сложившейся на территории поселения экономической (прежде всего лечебно-оздоровительной, туристической) базы с диверсификацией традиционных функционально-технологических звеньев путем «наращивания» новых небольших туристических кластеров с лечебно-оздоровительным направлением; Сохранением и развитием природопространственного потенциала территории при приоритетном развитии рекреационных зон и объектов; Сохранением и развитием сложившейся системы расселения с выделением сельских агломерационных структур и формированием в их центрах комплексной системы предприятий (учреждений) социально-бытового обслуживания населения, дальнейшим совершенствованием инженерно-транспортной инфраструктуры, развитием жилищного строительства в сельских населенных пунктах на основе преимущественно (до 75%) индивидуальной, а так же смешанной малоэтажной (до 25%) жилой застройки, последовательным увеличением (в 1,5 раза) средней жилищной обеспеченности, полной ликвидации в период расчетного срока ветхого и аварийного жилого фонда, повышением в 1,5 – 2 раза показателей обеспеченности жилого фонда инженерным оборудованием. |
| --- | --- |

Инновационный (или целевой) тип развития  предполагает:

| - - - | Укрепление тенденций устойчивого развития, в т.ч. стабилизация численности населения в центрах сельских агломераций и перспективным расселением на основе освоения территории района: создание новых жилых зон с появлением свободного жилого фонда (второе жилье для горожан, сдача в аренду, вторичный рынок жилья для расселения мигрантов и др.); Активное развитие санаторно-курортного и рекреационного (лечебно-оздоровительного) отдыха и туризма. Развитие территории в т.ч. с активным внедрением и освоением внешних инноваций (технологий) в санаторно-курортном, оздоровительном производстве и новыми направлениями инженерно-транспортной инфраструктуры с учетом территориального взаимовлияния соседних регионов. |
| --- | --- |

Сравнение основных направлений развития производится в Генплане концептуально по следующим позициям:

| - - - - - | Население и территориальное развитие; Экономическая основа устойчивого развития; Экологическая безопасность; Жилищное строительство и жилищная обеспеченность; Система учреждений обслуживания населения. |
| --- | --- |

| 2.1. | Население и территориальное развитие. |
| --- | --- |

Площадь территории  Курортного сельсовета в существующих административных границах составляет 13571,00 га и сохраняется на расчетный срок без изменений. Существующее население проживает в 2 СНП и составляет 812 чел.

Поселок Курорт «Озеро Медвежье»

| Инновационное развитие Исходя из сложившейся демографии, численность населения на территории Курортного сельсовета на расчетный срок принимается на 1-ю очередь (2018г.) - в количестве 812человек, на расчетный срок, постоянно проживающих (зарегистрированных) жителей. | Инерционное развитие Численность населения прогнозируется исходя из материалов «Схемы территориального планирования Петуховского района Курганской области» на 1-ю очередь в 812 чел., и на расчетный срок в 870 чел., постоянно проживающих (зарегистрированных) жителей. |
| --- | --- |

| 2.2. | Экономическая основа устойчивого развития. |
| --- | --- |

В настоящее время численность трудоспособного населения в  Курортном сельсовете составляет около 472 чел. Из этого числа около 300 чел. (80,2% от трудоспособного населения) заняты в сфере обслуживания и около 120 чел. (39,8%) – в сфере сельского хозяйства. Около 50 чел. или 36% от числа трудоспособного населения трудится вне территории Сельсовета преимущественно в городах Петухово, Кургане и д.р. и эти процессы связаны с системными миграциями с производственными целями.

| Инновационное развитие При перспективном территориальном планировании земли населенного пункта Курорт «Озеро Медвежье» увеличивается на 258,8 га за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения (правообладатель – администрация сельсовета муниципального района) Предполагается сохранять и развивать существующие сельскохозяйственные мощности в районе с. Утчанское, а также планируется развитие в перспективе комплексной рекреационной территории в районе поселка Курорт «Озеро Медвежье», на 214,75 га за счет земель сельхозназначения, связанной с добычей и переработкой лечебных грязей, строительства лечебно-оздоровительных объектов. Прогнозируется на 1-ю очередь численность трудоспособного населения в 470 человек, в т.ч. занятых в сфере сельского хозяйства 120 чел., в сфере обслуживания 350 чел. На расчетный срок прогнозируется численность трудоспособного населения в 550 чел., в том числе около 200 чел. в сфере сельском хозяйстве и 450 чел. в сфере обслуживания. При этом новые рабочие места создаются с целью прекратить в перспективе миграционные процессы. | Инерционное развитие В основе инерционного развития лежит сохранение всех существующих сельскохозяйственных, лечебно-оздоровительных предприятий и максимально возможное сохранение уровня трудоспособного населения в 60-65% от общей численности населения, т.е. 472 чел. на 1-ю очередь и 480 чел. на расчетный срок. Из них занятых в сфере сельского хозяйства на уровне 35% и в сфере обслуживания на уровне 55%. Количество трудоспособного населения, связанного с системными миграционными процессами составит как на первую очередь, так и на расчетный срок около 30%. Предлагается модернизация и частичное развитие существующих предприятий, строительства, сельхозпредприятий и других. Трудоспособное население, связанное с развитием сферы обслуживания на территории СП будет перераспределяться за счет уменьшения миграционных потоков с производственными целями. |
| --- | --- |

| 2.3. | Экологическая безопасность. |
| --- | --- |

Экологическая обстановка в районе является относительно благоприятной. Однако имеется ряд задач, требующих постоянного контроля:

Работа двух очистных сооружения канализации, эксплуатируемых организациями: ООО «Кристалл» (г. Петухово) и ОГУП «Курорты Зауралья» (санаторий «оз. Медвежье») – со сбросом в замкнутые водоёмы.

Продолжить обустройство объектов размещения ТБО в населённых пунктах Петуховского района.

Таким образом, для развития направлений экологической безопасности необходимо сделать упор на оптимизацию социально – эколого–экономической эффективности природопользования,	включающей разработку правовых	и	экономических	механизмов природопользования, а также направить усилия на минимизацию техногенных воздействий на окружающую среду путём технологической реконструкции промышленности, технологического транспорта, разработку   мер по экологизации зданий, сооружений

Как при инновационном, так и при инерционном развитии территории Курортного сельсовета предусматривается сохранение существующих территориальных параметров лесного фонда  и водного фонда общей площади территории. Увеличение рекреационных территорий за счет земель сельхозназначения.

Предусматривается сохранение всех существующих особо охраняемых природных территорий  на общей площади.

Устанавливаются законодательные регламенты по землям водного фонда (водоохранные зоны), производственным (в том числе сельхозпроизводство) предприятиям и территориям (объектам) спецназначения (санитарно-защитные зоны), по объектам с риском возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (защитные зоны).

| 2.4. | Жилищное строительство и жилищная обеспеченность. |
| --- | --- |

Согласно «Схемы территориального планирования Петуховского МР» объективно отражается на прогнозах перспективной демографии населения, развития жилищного строительства и жилищной обеспеченности в разрезе территории конкретного сельского поселения. Эти показатели можно так же прогнозировать согласно с материалами «Схемы территориального планирования Курганской области», существующей и прогнозируемой численностью населения и параметрами развития жилых территорий сельских населенных пунктов.

Существующий жилой фонд сельских поселений в Петуховском МР оценивается в 20,6 тыс.кв.м. Средняя жилищная обеспеченность – 36,2 кв.м/чел. Объем ветхого и аварийного жилого фонда оценивается по сельским поселениям в 1,1 тыс.кв.м.

Новое жилищное строительство в сельских поселениях Петуховского МР прогнозируется на  расчетный срок в 25,1 тыс.кв.м. Снос ветхого и аварийного жилого фонда, соответственно, в 1,1 тыс.кв.м. Прирост жилого фонда, соответственно 24,0 тыс.кв.м. Общий объем жилого фонда оценивается на расчетный срок в 5,7 тыс.кв.м. Средняя жилищная обеспеченность прогнозируется, соответственно,  в 44,3 кв.м/чел.

Существующий жилой фонд в Курортном сельсовете составляет ориентировочно 16,2 тыс.кв.м, средняя жилищная обеспеченность составляет – 36,2 кв.м/чел; объем ветхого и аварийного жилого фонда ориентировочно оценивается в 1,1 тыс.кв.м. Степень износа жилого фонда – от 50 до 65%.

Концепцией развития, как Российской Федерации («Генеральная схема расселения на территории Российской Федерации»), так и Курганской области и Петуховского МР («Схема территориального планирования Курганской области») прогнозируется перспективное сокращение сельского населения от 13,6% до 15% на 1-ю очередь и от 30,0% до 31,6% на расчетный срок.

Численность сельского населения Курортного сельсовета спрогнозирована Генпланом, соответственно, при инновационном и инерционном развитии территории в 812 – 1000 чел. на 1-ю очередь и в 812 – 1100 чел. на расчетный срок.

| Инновационное развитие Новое строительство на расчетный срок составит 25,1 тыс.кв.м; снос аварийного и ветхого жилого фонда – 1,1 тыс.кв.м; прирост жилого фонда – 24,0 тыс.кв.м. Жилой фонд всего составит около 45,7 тыс.кв.м. Средняя жилая обеспеченность – 44,3 кв.м/чел. На 1-ю очередь развития территории эти же показатели, соответственно, составят: 5,6 тыс.кв.м.; 0,3 тыс.кв.м.; 5,3 тыс.кв.м.; 504,0 тыс.кв.м и 40 кв.м/чел. Степень инженерного благоустройства жилого фонда на расчетный срок прогнозируется довести до 70 – 85%. | Инерционное развитие Выбытие на расчетный срок аварийного и ветхого жилого фонда в 1,1 тыс.кв.м (на 1-ю очередь – 0,3 тыс.кв.м) сохраняется. При прогнозной численности населения в СП на расчетный срок и на 1-ю очередь строительства, соответственно, в 8 570 и 10600 чел. (по «Схеме территориального планирования Курганской области») при жилой обеспеченности в 44,3 кв.м/чел. и 35,3 кв.м/чел. перспективный жилой фонд должен составлять 390,0 тыс.кв.м. и 375,0 тыс.кв.м. Эти показатели ниже чем существующий жилой фонд (498,7 тыс.кв.м.). Таким образом, можно предположить, что при инерционном развитии территории СП даже при сохранении существующего жилого фонда будет резко расти жилищная обеспеченность до 58,3 кв.м/чел. на расчетный срок и до 47,1 кв.м/чел. на 1-ю очередь. Одновременно, степень инженерного благоустройства сохраняемого жилого фонда должна составлять 70 – 80%. |
| --- | --- |

Перспективы развития Курортного сельсовета связаны с увеличением жилых зон - земель населенных пунктов. Перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов предполагается в размере - 401,87 га.

Категории земель сельскохозяйственного назначения эти земли по назначению давно не используются по причине их невысокой плодородности и отсутствия достаточных средств для их рекультивации. Указанные участки расположены вблизи   живописного регионального памятника природы озера «Медвежье» с хорошими экологическими и эстетическими качествами. В целях экономически наиболее выгодного использования и развития рассматриваемых территорий, собственники участков предлагают размещение на этих землях объектов для оздоровления населения и полноценного проведения досуга взрослых и детей, а также для занятий различными видами спорта.

На земельных участках, расположенных вблизи побережья озера «Медвежье» предлагается построить объекты физической культуры и спорта, туристическую базу, туристские парки,  кемпинги, дом отдыха, пансионаты, стационарный и палаточный туристско-оздоровительный лагерь, туристические станции для детей и взрослых, детский и спортивный лагерь. Отражённая Схемой территориального планирования категория этих земельных участков не позволяет осуществить предложенное строительство, в связи с чем возникает необходимость перевода их из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель поселений и рекреационного назначения.

Проект изменений не требует перерасчёта технико-экономических показателей, так как процент изменений общего объёма территорий сельскохозяйственного назначения несущественен.

Проведенный прогнозный расчет выявляет специфичную тенденцию жилищного строительства на территории Курортного сельсовета и показателей жилой обеспеченности в перспективе развития сельских территорий, обусловленную соотношением темпов сокращения численности сельского населения, темпов выбытия жилого фонда и потребностью нового жилищного строительства с учетом роста жилищной обеспеченности.

В результате естественной убыли сельского населения и нового строительства во вновь образуемых жилых зонах, новый свободный жилищный фонд может использоваться под разные цели: второе жилье для городского населения, под дачи, для сдачи в аренду и т.д. В перспективе этот фонд может быть предложен на вторичном рынке жилья для расселения мигрантов.

| 2.5. | Система учреждений обслуживания населения. |
| --- | --- |

Как при инновационном так и при инерционном вариантах развития регламенты функционирования, специализация и радиусы обслуживания учреждений обслуживания населения должны соответствовать нормативам градостроительного проектирования.

Все объекты общественного делового назначения сосредоточены в  центральной части административного центра. Здесь расположены такие объекты, как  школа, культурно-досуговый комплекс, магазины.

Основной центр выполняющий функции поселкового значения, сохраняется в центральной части села. В нем располагаются здания администрации, почтового отделения, сбербанка, дома культуры, библиотеки, школа, торговые объекты.

Предлагается к размещению  многофункциональный общественный мини-центр и детский сад.

Также необходимо произвести реконструкцию существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50% - первая очередь;

Общественно-деловые зоны запланированы с учётом размещения на них расчётного количества основных объектов соцкультбыта и с резервом территорий для коммерческой застройки, согласно Нормативов градостроительного проектирования Курганской области и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В целом эта система на территории Курортного сельсовета сложилась и ее можно принять за основу.

Основное внимание в Генплане уделяется перспективному размещению объектов обслуживания населения во вновь планируемых жилых, рекреационных  зонах, дачного строительства.

Перспективы развития санаторно-курортного и рекреационного комплексов

Курортного сельсовета:

Основные	направления развития санаторно-курортного и туристко-рекреационного комплекса на озере Медвежье:

Строительство	новых санаторно-курортных и современных туристических объектов. Увеличение к 2020 г. коечной емкости курортной зоны до 1,5 тыс. мест.

Эффективное	использование существующих, разработка и внедрение новых лечебно-оздоровительных технологии на основе применения природных          и  переформированных лечебных факторов.

Внедрение и развитие популярных SPA-технологий,	использование мирового опыта организации SPA-курортов.

Развитие новых типов предоставляемых услуг, нацеленных на профилактику, восстановление и укрепление здоровья, усиление туристско -рекреационного направления	 курорта,  связанного с отдыхом и развлечением.

Развитие санаторно-курортного и лечебного комплекса.

Развитие данного комплекса даст возможность не только повышения инвестиционной привлекательности территории, но поможет организовать новые рабочие места для местного населения.

Основные «точки роста» туристической индустрии — свободные от рекреационных и иных объектов участки с уникальным ландшафтом и природными ресурсами. На этих участках возможна реализация инвестиционных проектов курортно-рекреационной направленности (создание баз отдыха, грязевых лечебно-оздоровительных центров и других средств размещения.

Одной из главных задач развития санаторно-курортного комплекса является исключение сезонности, что позволит повысить эффективность использования санатория и рентабельность.

Для решения поставленной задачи необходимо:

−         активное использование гидроминеральной базы и повышение эффективности использования природных ресурсов. На перспективу предусмотрено максимальное использование имеющихся природных ресурсов с целью удовлетворения спроса на лечение и отдых. В связи с этим необходимо развитие лечебной базы, использующей запасы минеральных вод и грязей;

−         создание многопрофильных санаторно-курортных комплексов;

−         расширение медицинской и реабилитационной специализации курортной базы;

Развитие туристско-рекреационного комплекса.

Развитие туристско-рекреационного комплекса является важным направлением социально-экономического развития сельсовета и района в целом. Необходимо развивать туристско-экспедиционные маршруты, конные и пешие прогулки, экотуризм и т.д.

Одной из главных задач развития туристско-рекреационной базы является исключение сезонности, что позволит повысить эффективность использования гостиниц и других учреждений отдыха. Для решения поставленной задачи необходимо:

−    развитие спортивного туризма (парусный спорт)

−    развитие ЭКО туризма (создание условий для проживания туристов в частных мини гостиницах).

−    развитие народных промыслов  (создание тематического парка развлечений, строительство новых мини гостиниц и др.);

Предусматривается увеличение, реконструкция лечебно-оздоровительной базы, которая является градообразующей для Курортного сельсовета.

При реконструкции участка автомагистрали в придорожной полосе планируется размещение ряда объектов автодорожного сервиса и АЗС.

Особо подчеркивается целесообразность развития природоохранной рекреационной зоны на основе «Концепции развития курортной зоны. Повышения качества среды для комфортного отдыха», разработаны с учетом стратегии социально-экономического развития Петуховского района до 2020 г.

Развитие туризма согласно муниципальной программы «Развитие туризма в Петуховском  районе» на 2017 - 2019 годы.  Реализация Программы обеспечит увеличение к началу 2019 года по отношению к 2016 году: общего объема туристского потока на 20%; количества организаций, осуществляющих туристскую деятельность на 20%; количества КСР на 10%; количество занятых в сфере туризма на 5%; объема туристских услуг, предоставленных организациями, осуществляющими туристскую деятельность, на 30%; объема налоговых поступлений от сферы туризма в районный бюджет на 15%.

Для развития туристской индустрии предусматривается:

- Формирование туристско- рекреационных кластеров с целью развития территорий, наиболее привлекательных для посещения туристами.

- Проведение смотра- конкурса на лучший туристический маршрут в районе и области 2017 - 2019 годы 2017 - 2019 годы.

- Организации туристической отрасли;

- Обеспечение туристским инвентарем и оборудованием общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей.

- Разработка туристских маршрутов на территории Петуховского района: 1.Петухово-оз. Медвежье - Петухово (лечебно- оздоровительный маршрут);

2. Петухово- с. Большекаменное -Петухово (охотничий маршрут);

3. Школьные  туристические маршруты, походы.

- Организация и проведение научно - практических конференций, семинаров, заседаний рабочих групп, круглых столов по вопросам развития туризма в Петуховском районе 2017 - 2019 годы.

Исходя из вышеизложенного по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования, концепция Генплана ориентируется в перспективном развитии территории Курортного сельсовета на вариант инновационного развития.

| 3. | Перечень мероприятий по территориальному планированию. |
| --- | --- |

К основным мероприятиям по территориальному планированию Курортного сельсовета относятся:

| - - - - - - - - |  | Осуществление комплексного градостроительного (территориально-функционального) зонирования территории Сельсовета с целесообразным перераспределением земель по категориям и совершенствованием земельной структуры сельских населенных пунктов по видам и составу территориальных зон; Развитие рекреационных зон, с лечебно-оздоровительным уклоном, а так же направление эко туризма на базе санаториев; Комплексное развитие системы объектов социального обслуживания населения во всех территориально-функциональных зонах с учетом радиусов обслуживания; Использование и охрана особо охраняемых природных территорий; Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельсовета, в том числе объектов внешнего транспорта (автомобильного) объектов придорожного сервиса. Развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры, комплексное решение вопросов газоснабжения сельских населенных пунктов; Размещение и развитие, преимущественно территории сельского поселения на землях сельскохозяйственного использования значительного количества объектов, предназначенных для ведения дачного строительства на общей площади; Создание системы планировочных ограничений в использовании территории сельсовета: охрана окружающей среды и объектов природоохранной территории; Учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований пожарной безопасности при территориальном планировании СП. Согласно п.3 ч.1 ст.11 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения; Земли Курортного сельсовета подразделяются на следующие категории: - земли сельскохозяйственного назначения; - земли населенных пунктов; - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; - земли водного фонда; - земли запаса. В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития населенных пунктов были установлены новые границы населенного пункта Курорт «Озеро Медвежье», в результате чего возникла необходимость перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» Установление или изменение черты поселений влечет за собой перевод земель поселений или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо перевод земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли поселений. Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов. Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах поселения. Соответственно, в результате утверждения генерального плана, в порядке установленном Градостроительным кодексом РФ, утверждается граница населенного пункта Курортного сельсовета, входящего в его состав, а также граница сельского поселения Курортного и происходит перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Этапы реализации |

В составе Генплана выделены временные сроки его реализации: 1-я очередь – 2019год и расчетный срок – 2038 год.

Проектные решения предусмотренные генеральным планом, являются основанием для разработки документации по планировке территории Курортного сельсовета: проектов планировки территории, проектов межевания, градостроительных планов земельных участков, а также учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Курортного сельсовета.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются Главой Курортного сельсовета в течение 3-х месяцев со дня утверждения Генплана. Органы местного самоуправления Курортного сельсовета имеют право также разрабатывать и утверждать местные нормативы градостроительного проектирования поселения.

| 4. | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| --- | --- |

Для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся следующие мероприятия. На первую очередь:

- Поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации.

- Установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей.

- Подготовка территорий сельских поселений для приема эвакуированного населения в особый период - оборудование общественных зданий для размещения эвакуированного населения из расчета 2,5 м2 общей площади на одного человека, оборудование пунктов водоснабжения.

- При разработке генеральных планов сельсоветов  предлагается проектирование противорадиационных укрытий (согласно СНиП 2.01.51-90). Размещение защитных сооружений в населенных пунктах района должно увязываться с планами приема эвакуируемых.

- Накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения.

- Укрепление материально-технической базы существующих  подразделений муниципальной противопожарной службы, оснащение их материально- техническими средствами и подготовка в области гражданской обороны.

- Соблюдение противопожарных разрывов при застройке населенных пунктов.

- Устройство искусственных водоемов, предназначенных для противопожарных целей в чрезвычайных обстоятельствах.

На расчетный срок:

- Создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля ГО на базе организаций, расположенных на территории  района, имеющих специальное оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения.

- Создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств.

- Рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно- технических мероприятий гражданской обороны.

- Укрепление материально-технической базы подразделений муниципальной противопожарной службы, капитальный ремонт и обновление пожарных автомобилей.

- Капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов противопожарной службы.

- Оборудование пожарными гидрантами существующих в сельских населенных пунктах района систем водоснабжения, из расчета не менее 4-х гидрантов на жилой квартал с низкоэтажной застройкой.

- Оборудование дополнительных  подъездов к естественным водоемам (пирсы) для заправки пожарных машин в любое время года.

- Ликвидация на территории  района заброшенных деревень и аварийного жилищного фонда, не подлежащего капитальному ремонту и реконструкции.

| 4.1. | Требования пожарной безопасности |
| --- | --- |

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны учитывать:

| - - - - | Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения (производственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера) предусматриваются, как правило, за границами населенных пунктов или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты; Вопросы подъезда пожарных автомобилей к сельским населенным пунктам с постоянным пребыванием жителей учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) по территории поселения. Подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назначения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории СНП; На территориях СНП и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами. Наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения допускается не предусматривать в СНП с количеством жителей до 50 человек, а также в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений. Вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки. На территории Курортного сельсовета подразделения пожарной охраны (пожарные депо) в настоящее время существует в пос. Курорт «Озеро Медвежье», 1 машиноместо, ул. Лесная №1а. С учетом требований прибытия подразделений пожарной охраны в сельских поселениях в течение 20 минут (не более) эти подразделения пожарной охраны удовлетворяют нормам. |
| --- | --- |

| 5. | ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ. Цели и задачи территориального планирования сельсовета Курортное. |
| --- | --- |

Цель работы - разработка основополагающего документа территориального планирования Генерального плана Курортного сельсовета Петуховского района Курганской области в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности - социальных, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (глава 3, статья 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Генеральный план является обязательным документом для органов местного самоуправления при принятии и реализации ими решений в части использования территориальных ресурсов, а также, может являться основанием для изменения границ муниципальных образований в установленном порядке.

В основу разработки проекта схемы положен методологический принцип рассмотрения территории  района как сложной территориальной геоэкосистемы, включающей пять подсистем: природно-ресурсную, социально - демографическую, эколого - природопользовательскую, производственно - экономическую и инженерно-инфраструктурную.

Территориальное планирование направлено на определение в Генплане сельсовета назначения (территориального и функционального) его территорий, исходя из совокупности социальных, экономических и экологических факторов в целях обеспечения устойчивого развития поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в целом муниципального образования.

Основными задачами территориального планирования Курортного сельсовета являются:

| - - - - - - - - | сохранение архитектурно-пространственного, эколого-культурного и ландшафтного своеобразия территории сельсовета; обеспечение эффективного использования территории сельского поселения и создание благоприятной среды жизнедеятельности на основе инновационного развития; безопасность территории и окружающей среды; комплексное развитие сельских населенных пунктов на территории поселения, улучшение жилищных условий сельских жителей, достижение многообразия типов жилой среды, развитие и равномерное размещение в населенных пунктах объектов социального обслуживания населения; размещение лечебно-оздоровительных объектов на землях сельсовета с целью использования потенциала трудоспособного населения и прекращения системных миграций населения с производственными целями за пределы территории сельсовета; надёжность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории, формирование целостности и последовательности развития транспортной и инженерной инфраструктур; сохранение и развитие зон сельскохозяйственного использования, в том числе сельскохозяйственных угодий, объектов сельскохозяйственного назначения и предназначенных для ведения сельского хозяйства, дачного и личного подсобного хозяйства, садоводства; комплексность в решении задач благоустройства и озеленения территории, сохранения и развития защитных функций лесов, развития рекреационных качеств территории в целях использования для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом; учет с целью использования и охраны природоохранных объектов. |
| --- | --- |

В целом, как документ территориального планирования, Генплан должен обеспечить последовательную разработку градостроительной документации по планировке и застройке как территории сельсовета в целом, так и в сельских населенных пунктах, по решению вопросов реконструкции и развития существующей застройки, транспортной и инженерной инфраструктур, совершенствованию вопросов социального обслуживания населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия.

В составе Генплана выделены по аналогии со «Схемой территориального планирования Петуховского района Курганской области» следующие временные сроки его реализации:

| - - | Первая очередь реализации – 2019 год. Расчетный срок реализации – 2038 год; |
| --- | --- |

Проектные решения Генплана должны учитываться при разработке Правил землепользования и застройки сельского поселения.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются администрацией Курортного сельсовета в течение трех месяцев со дня утверждения Генплана.

| 6. 6.1. | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения (этапы реализации). Принципы территориального планирования. |
| --- | --- |

В Генплане Курортного сельсовета выделены следующие категории земель (территориально-функциональные зоны и подзоны), для которых определены границы и площади соответствующего функционального назначения:

Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе:

- Земли для ведения коллективного садоводства, дачного хозяйства, огородничества и др.

Земли населенных пунктов.

Земли промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры и специального назначения, в том числе:

-  Земли промышленности;

-  Земли инженерно-транспортной инфраструктуры;

-  Земли специального назначения.

Земли особо охраняемых территорий и объектов, в том числе:

Земли рекреационного назначения.

Земли лесного фонда.

Земли водного фонда.

Земли запаса.

|  | Баланс земель при территориальном планировании Курортного сельсовета (перспективное развитие). |
| --- | --- |

| NN пп | Категория земель (наименование зон) | Площадь (га) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 1.1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 5. 6. | Земли сельскохозяйственного назначения в том числе: Земли для ведения коллективного садоводства, огородничества, дачного хозяйства и др. Земли населенных пунктов Земли промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры и специального назначения в том числе: Земли промышленности Земли инженерно-транспортной инфраструктуры Земли специального назначения Земли особо охраняемых территорий и объектов в том числе: Земли рекреационного назначения Земли лесного фонда Земли запаса | 3,562.00 362.00 231.00 24.00 1,11 22,89 0,0 7,525.00 26,7 1,985.00 244.00 |  |
|  | Общая площадь (в границах МО) | 13571 |  |
|  | Из всех земель: земли особо охраняемой территории | 7525 |  |

| Предполагаемые изменения категории земель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Участки сельскохозяйственного назначения подлежащие к переводу в категорию земель населенных пунктов | Земельный участок (кадастровый номер) | Графич. схемы |
| 1 |  | 45:14:000000:1513 | Контур1и3 |
| 2 |  | 45:14:000000:1396 | Контур 2 |
| 3 |  | 45:14:000000:1518 | Контур 3 |

| 6.1.1. | Земли сельскохозяйственного назначения. |
| --- | --- |

В их состав входят земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. По целевому назначению земли сельскохозяйственного назначения занимают в Курортном сельсовете значительные территории. Их площадь при перспективном планировании уменьшается на 401,87 га.

Это происходит за счет перевода этой категории земель в «земли населенных пунктов, и земли рекреаций».

| 6.1.2. | Земли населенных пунктов. |
| --- | --- |

При градостроительном зонировании для разработки правил землепользования и застройки населенных пунктов с численностью населения более 100 жителей, жилые зоны дифференцируются на зоны для индивидуальной жилой застройки (Ж-1) и для малоэтажной смешанной жилой застройки до 3 этажей (Ж-2).

Площадь рассматриваемых (2) сельских населенных пунктов  при перспективном планировании изменяется.

| NN пп | Наименование населенного пункта | Площадь (га) |  | Существующее население |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая | Перспективная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. 2. | Пос. Курорт «Озеро Медвежье» С. Утчанское | 84,0 га 186,3 га | 485,87 га Без изменений | 751 чел. 61 чел. |
|  | Итого: |  | ±401,87 | 812 чел. |

Населенные пункты: Курорт «Озеро Медвежье», с. Утчанское, учитывались в архитектурно - планировочных решениях генерального плана и  основывались на сложившейся планировочной структуре с учетом окружающей среды и ограничивающих перспективное развитие окружающих сельскохозяйственных угодий, а так же беря во внимание инженерно-геологические и экологические ограничения, санитарно-защитных зон.

| 6.1.3. | Земли промышленности, транспорта, инженерной инфраструктуры и специального назначения. |
| --- | --- |

При перспективном планировании земли промышленности не увеличиваются.

По автодорогам общего пользования местного значения, трассировка которых сложилась исторически, а также по всем сложившимся автомобильным подъездам  к существующим населенным пунктам (независимо от характера покрытия дорожной полосы и от численности населения в них), которые указаны в генеральном плане и проходят в настоящее время вне категории земель промышленности, энергетики и транспорта (преимущественно по землям сельскохозяйственного назначения) в планах реализации генеральных планов должны устанавливаться публичные сервитуты (право ограниченного пользования) на резервирование соответствующих существующих перспективных полос отвода автодороги.

| 6.1.4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов. |
| --- | --- |

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

- особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- природоохранного назначения;

- рекреационного назначения;

- историко-культурного назначения.

При территориальном планировании этой категории земель Генпланом принципиально отмечаются земли природоохранного назначения (особо охраняемой территории), которые представлены на площади в 7525 га.

Кроме того в перспективе планируется увеличение категории земель рекреационного назначения на 214,75 га за счет земель сельхоз назначения.

Площадь действующих границ Петуховского заказника в границах Курортного сельсовета составляет 9320,7 га, перспективных 9247,8 га.

На части территории уже имеются объекты капитального строительства принадлежащие санаторию, которые необходимо включить в земли населенных пунктов.

Для обоснования изменения земель населенных пунктов необходимо выполнить проект планировки на застраиваемую часть санитарно-курортного комплекса, а так же жилую часть и вновь вводимых в границы населенных пунктов зон рекреационного назначения и для уточнения границ изменяемого Петуховского государственного природного зоологического заказника регионального значения.

.

| 6.1.5. | Земли лесного фонда. |
| --- | --- |

Площадь земель лесного фонда в составе земель Курортном сельсовете в перспективе  остаётся без изменения.

| 6.1.6. | Земли запаса. |
| --- | --- |

Земли запаса на территории Курортного сельсовета составляют 244.00 га.

| 6.1.8. | Принципы градостроительного (территориально-функционального) зонирования пос. Курорт «Озеро Медвежье», с Учтанское |
| --- | --- |

В соответствии с перспективным территориальным планированием Курортного Сельсовета,  Петуховского района выделяются 2 СНП (пос. Курорт «Озеро Медвежье», с.Утчанское), которые являются центрами соответствующих сельских агломераций. Наиболее значительную из них составляет сельская агломерация с центром – пос. Курорт «Озеро Медвежье» и численностью населения в 751 человек.

Все рассматриваемые СНП являются центрами обслуживания местных систем расселения.

Жилые зоны в землях населенных пунктов планируются Генпланом с перспективой строительства преимущественно малоэтажных индивидуальных усадебных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения СП в 35,3 кв.м/чел. на 1-ю очередь и в 44,3 кв.м/чел. на расчетный срок, а так же строительство лечебно-оздоровительного комплекса.

Во всех рассматриваемых СНП при градостроительном зонировании выделяются соответствующие территориальные зоны (Градостроительный кодекс Российской Федерации, статья 35), виды, состав и градостроительные регламенты по которым рассматриваются в Правилах землепользования и застройки Курортного сельсовета, разрабатываемых на основе настоящего Генплана.

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что СНП должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями. Все рассматриваемые СНП имеют в настоящее время разные по качеству системы водоснабжения и канализации, электроснабжения, отопления. В перспективе предполагается комплексная реконструкция и модернизация инженерных объектов и сетей с учетом развития СНП.

| 6.2. |  | Социальное обслуживание населения. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Система учреждений (объектов) социального обслуживания населения складывается в генплане с учетом большинства существующих (сохраняемых, модернизируемых) объектов на территории сельсовета Курортное, а также складывающихся  в перспективе сельских агломераций и созданием в них центров обслуживания соответствующих систем расселения.

Система размещения объектов социального обслуживания на территории Курортное характеризуется следующим:

| - - - - - - |  | Административно-управленческие, общественно-деловые и коммерческие объекты сохраняются (модернизируются) в поселке Курорт «Озеро Медвежье» санаторий «Озеро Медвежье», ГКУ Петуховский социальный приют, Курортская общеобразовательная школа, в том числе администрация Курортного сельсовета – в поселке Курорт «Озеро Медвежье». При развитии рекреации, строительство-реконструкция санатория, планируется строительство детского сада на 100 мест; Культурно-просветительные и культурно-развлекательные объекты сохраняются (модернизируются) в поселке Курорт «Озеро Медвежье». Планируется размещение новых объектов в поселке санатория и в зонах нового дачного строительства; Объекты образования: Планируется строительство общеобразовательной школы на 200 мест и детское дошкольное учреждение на 100 мест. Объекты детского внешкольного образования строится в поселке Курорт «Озеро Медвежье»; Объекты здравоохранения (в том числе, аптеки и ФАП) и социального обеспечения реконструируются (модернизируются) в пос. Курорт «Озеро Медвежье»; на территории СП расположено госучреждение соцобеспечения – социальный приют; Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания сохраняются (модернизируются). Новые объекты сервисного обслуживания населения планируются при освоении территорий для дачного строительства. Объекты связи (почтовые отделения) сохраняются в поселке Курорт «Озеро Медвежье»; Объектов организованного отдыха и туризма в настоящее время на территории сельсовета нет. Планируются возведение лечебно-оздоровительного комплекса на озере Медвежье; Физкультурно-спортивные сооружения сохраняются (модернизируются) при общеобразовательных школах, в поселке Курорт «Озеро Медвежье» (новый физкультурно-оздоровительный комплекс), а также в перспективных рекреационно-спортивных зонах (приозерные территории); Генпланом рекомендуется новый спортивный комплекс на территории пос. Курорт «Озеро Медвежье»»; Объекты ритуального обслуживания (сельские кладбища) сохраняются в поселке Курорт «Озеро Медвежье» и с.Утчанское. Планируются перспективные АЗС при реконструкции автодорог и при освоении территории под дачное строительство. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.3. |  | Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. |  |

6.3.1.          Электроснабжение

Передача электроэнергии осуществляется по распределительным сетям напряжением 0,4-10 кВ, между населенными пунктами проложены высоковольтные воздушные линии ВЛ-10 кВ, ВЛ-35 кВ и 110 кВ. В Петуховском районе линий 0,4 кВ-498, протяженностью 263,23 км. Нагрузка электролиний составляет -7,3 МгВт, техническое состояние хорошее.

На территории сельсовета находятся следующие подстанции:

ПС Медвежье 35/10 кВ.

Воздушные линии распределительной сети 10 кВ и 0,4 кВ, а также сеть ТП-10/0,4кВ в населенных пунктах находятся в относительно удовлетворительном состоянии, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.

При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки и производственного строительства требуется сооружение новых линий и ТП, реконструкция существующих электросетей, реконструкция и замена трансформаторов, включая использование системы резервирования электромощностей (секционирование, создание резервных перемычек) без отключения нагрузок.

| 6.3.2 | Водоснабжение и водоотведение |
| --- | --- |

Водоснабжение.

Характеристика существующего состояния систем водоснабжения.

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения являются подземные воды. На территории Курортного сельсовета находится 4 перекачивающих насосных станций, которые доставляют воду в районный центр г. Петухово и потребителям пос. Курорт «Озеро Медвежье».

Водоснабжение Курортного сельсовета осуществляется из 4 водозаборных скважин, расположенных на территории Новогиреевского сельсовета. Большая часть населения Курортного сельсовета пользуется водой в хозяйственных целях из собственных колодцев и скважин от 10-20 м. глубиной.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой одиночную протяженную трубу диам. 25-159 мм. Общая протяженность водопроводной сети 4938м. Надземные водопроводные сети 4326 м, подземные водопроводные сети 612 м. Водозаборных колонок в пос. Курорт «Озеро Медвежье» - 4 ед. в том числе тупиковых 1 ед.

Объем потребления воды населением 10685 м3 за год. Объем потребления воды бюджетными организациями и юридическими лицами 15102 м3, утечка и неучтенный расход воды 33538 м3.

Источником водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяется следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость, присутствие в воде повышенного хлора и фтора, которые является природным фактором, независящим от техногенного воздействия на территорию.

Модернизация и строительство сооружений проводится крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей.  Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительные объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Предусматривается  реконструкция  ветхих  и  строительство  новых  водоводов, реконструкция  существующих  водозаборных  сооружений. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных систем питьевого водоснабжения.

Восстановление водопровода на артезианских скважинах Утчанского месторождения.

Качество воды в райцентре на 88% не отвечает санитарно-гигиеническим нормам, на 78% - микробиологическим. Доля проб колодезной воды, не отвечающих гигиеническим требованиям по микрологическим показателям более 90,0%.

Таблица 3.7.1 - Общие показатели использования водных ресурсов в 2010 году, тыс. куб. м.

| Кол-во водопользователей | Забрано воды из природных водных объектов |  |  | Потери воды при транспортировке | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты |  |  | Оборотное и повторно последовательное водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | поверхностных | Подземных |  | Всего | загрязненной | Нормативно очищенной |  |
| 13 | 0,64 | 0,03 | 0,61 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0,03 |

Общая протяжённость водопроводных сетей составляет 20 км. Износ водопроводных сетей –  80 %. Основная причина проблем оказания услуг водоснабжения и водоотведения потребителям поселков – высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, их технологическая отсталость. Повысить качество предоставления коммунальных услуг и эффективность использования природных ресурсов можно только масштабной модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры. Система водоснабжения Курортного сельсовета планируется централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием, утвержденной схемой теплоснабжения, Программой комплексного развития систем комунальной инфраструктуры. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды.

Предусматривается ремонт водовода с.Утчанское – г. Петухово на участке пос. Курорта «Озеро Медвежье» - г. Петухово, протяженностью 20 км.

Водоотведение.

Развитые централизованные системы канализации существуют только в крупных населенных пунктах Курганской области и городских округах Курганской области. На территории Курганской области действует 41 очистное сооружение, 34 из них сбрасывают очищаемые стоки в поверхностные водные объекты. Основным поставщиком стоков являются предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

В малых населенных пунктах Курганской области канализование объектов жилого фонда, объектов общественного и производственного назначения осуществляется с помощью местных или локальных систем водоотведения, причем стоки зачастую сбрасываются в водные объекты без очистки.

Существующая мощность очистных сооружений канализационных стоков санатория «Озеро Медвежье» Курортного сельсовета 700 м3/сут.

Фактический объем стоков 100 м3/сут, прогнозируемый объем будет выявлен на стадии разработки проекта планировки территории.

Основные проблемы, связанные с  развитием систем водоотведения на проектируемой территории:

-отсутствие централизованных систем канализации в большинстве населенных пунктов Курганской области;

-недостаточное количество и неудовлетворительная работа существующих очистных сооружений;

-высокая степень износа оборудования очистных сооружений и сетей канализации;

-высокая стоимость внедрения новых технологий очистки стоков;

-недостаточность финансирования.

Наиболее значимым для развития системы водоотведения в пос. Курорт «Озеро Медвежье» являются:

-реконструкция существующих канализационных очистных сооружений;

-автоматизация канализационной насосной станции;

-реконструкция самотечных и напорных коллекторов.

-организация вывоза хозяйственно-бытовых стоков с не канализованных территорий сельских населенных, где строительство централизованной канализации нерентабельно, на специально оборудованные сооружения – сливные станции;

-обеспечение объектов, располагаемых вне населенных пунктов, автономными системами водоотведения, оборудованными выгребами.

Проектные решения.

На расчетный срок( до 2038 г):

-обустроить 100% жилищного фонда водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитарно-гигиеническим нормам;

-обеспечить охват 100% населения системой вывоза ЖБО на очистные сооружения;

-вывоз ЖБО производить по заявкам, но не реже одного раза в полгода.

За расчетный срок  ( до 2038 г)

- канализование новой  жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон самотечными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее низких частях населенного пункта. Далее, прокачка стоков напорными коллекторами на очистные сооружения биологического типа, размещенные на санитарном расстоянии жилой застройки. Точное место размещения очистных сооружений должно быть уточнено на следующих стадиях проектирования. Решение о централизованной канализации не исключает возможность на I этапе реализации генерального плана (2019 г.)  применения более локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (установки активации процессов, модульность исполнения и т. д.). Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить по лоткам в близлежащие балки, в систему дренирующих каналов с последующим выпуском в  водоем;

-Трубопрооводы канализации прокладывать из полиэтиленовых труб  по ГОСТ 18599-2001»технические» диаметром от160 до 400 мм. Минимальные уклоны для самотечной канализации принять согласно СНиП 2.04.03-85.

- Минимальная глубина заложения будет равна глубине промерзания минус -0.3 м. В отдельных случаях, в связи с особенностями рельефа глубину заложения можно уменьшать вплоть до 0.7 м до верха трубы, с теплоизоляцией труб. Это позволит уменьшить глубину заложения КНС.

- Смотровые колодцы устанавливать в каждой точке присоединения, при изменении направления, уклона, диаметра. На прямых участках колодцы устанавливать в зависимости от диаметра труб: для 160 мм – 35м, для 200 -450 мм  - через 50 м, для обеспечения надлежащего обслуживания трубопроводов.

- Организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с   территорий жилых кварталов во всех населенных пунктах на проезжие части улиц. Водоотведение предусматривается вдоль проезжих частей улиц к пониженным частям населенных пунктов и, далее, по укрепленным водоотводным лоткам - на очистные сооружения ливневых вод.

- строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий, с предварительной очисткой стоков на мини-очистных сооружениях типа «Катрин», с последующим выпуском в проектируемую сеть открытых ливнестоков населённых пунктов, на очистные сооружения ливневых стоков (см. выше).. Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей. При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище» и т.д.

| 6.3.3 | Теплоснабжение |
| --- | --- |

Источниками теплоснабжения на территории сельсовета являются котельные, отпускающие тепловую энергию на теплоснабжение  жилых домов, предприятий и учреждений обслуживания, работающие на твердом топливе (дрова, уголь) или природном газе.

Базовые тепловые нагрузки Курортного сельсовета представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Теплоисточник | Фактическое теплопотребление, приведенное к расчетным условиям без тепловых потерь, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка |
| Котельная п. Курорт «Озеро Медвежье» | 1,091 | 0 | 1,091 |

Суммарная максимально часовая тепловая нагрузка потребителей, подключенных к системе теплоснабжения котельной на 01.01.2017 года, составляет 1,091 Гкал/ч. Наибольшая тепловая нагрузка подключенных потребителей нагрузка жилого фонда.

Таблица 1.2 – Общая характеристика источников централизованного теплоснабжения, работающих на твердом топливе.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование котельной | Q к., Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пос. Курорт «Озеро Медвежье» | ООО «ТеплоКурорт» | 1,62 |

Общая протяжённость тепловых сетей в п. Курорт Озеро Медвежье – 4,326 км в двухтрубном исполнении. Износ тепловых сетей составляет 60 %. Вследствие большой протяженности сетей теплоснабжения  потери около 30 % произведённой тепловой энергии.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам	теплоснабжения, порядку	их разработки	и утверждения»,     прогнозируемые	приросты     на

каждом     этапе	площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии.

Характеристика существующих и перспективных строительных фондов на территории Курортного сельсовета представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Показатель | 2016 г. |
| --- | --- |
|  | факт |
| Общая площадь жилищного фонда, в том числе: | 9721,97 |
| - Многоквартирные дома, в том числе: | 2285,80 |
| - ввод нового жилья | - |
| - снос домов | - |
| - Индивидуальные жилые дома, в том числе: | 4741,20 |
| - ввод нового жилья | - |
| - снос домов | - |
| Общественные здания, в том числе: | 2694,97 |

На	территории	Курортного	сельсовета	расположена	одна	зона централизованного теплоснабжения.

Зона включает в себя 1 котельную и сети отопления. Производство тепловой	энергии и эксплуатация тепловыхсетей осуществляется на котельной ООО «ТеплоКурорт».

Существующая индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей осуществляется от индивидуальных теплоснабжающих устройств, работающих на твердом топливе. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Низкая эффективность существующей системы  теплоснабжения  на тепловую энергию объясняется несколькими причинами:

- все муниципальные угольные котельные имеют самодельно-котельное оборудование (КПД таких котлов составляет 20-30 %);

- на муниципальных котельных отсутствуют системы химводоподготовки, что привело (вместе с большим сроком эксплуатации теплотрасс, превышающим 20 лет) к тому, что трубопроводы «забиты» отложениями, и удельный расход электроэнергии (вследствие нарушения гидравлического режима и низкой эффективности используемых электроприводов) составляет около 52 Квт/Гкал, что примерно в 3,5 раза выше технически обоснованного уровня и ряд других факторов;

- неудовлетворительное состояние тепловых сетей, удаленность потребителей тепла от источников, следствие – повышение тепло потерь.

С целью удешевления себестоимости произведенной тепло энергии необходимо:

- модернизация системы теплоснабжения;

- перевод источников теплоснабжения на топливо в виде природного газа.

Отопление жилых домов, не подключенных к источникам централизованного теплоснабжения осуществляется от индивидуальных теплогенераторов и печей, работающих на твердом топливе (дрова, уголь).

В рамках реализации схемы теплоснабжения предусмотрено новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную застройку, которое включает следующие мероприятия:

Строительство	магистральных	тепловых	сетей	дляобеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки п. Курорт «Озеро Медвежье»;

Строительство тепловых сетей для обеспечения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей п. Курорт «Озеро Медвежье».

Протяженность,	диаметр	и	месторасположения	прокладки новых тепловых сетей уточнять при разработке ПСД.

Проектируемые, реконструируемые квартальные тепловые сети должны иметь аварийный технический запас в размере не менее 10% от пропускной способности трубопроводов, что обеспечивает нормальную эксплуатацию тепловых сетей при аварии. Предельно загруженные по расходам сетевой воды трубопроводы не могут обеспечить устойчивое теплоснабжение поселения при нештатных ситуациях.

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, включает следующие мероприятия:

Капитальный	ремонт	(новое	строительство)	тепловыхсетей, выработавших нормативный срок (свыше 25 лет) и находящихся в аварийном состоянии, общей протяженностью 4406,2 п.м. в 2-х трубном исчислении различных диаметров – на первую очередь;

Капитальный ремонт (новое строительство) тепловых сетей имеющих высокий амортизационный износ и выработавших срок 20-25 лет, общей протяженностью 1131,1 п.м. в в 2-х трубном исчислении различных диаметров – на первую очередь.

Необходимо вынести участки тепловых сетей, проходящих по частной придомовой территории (ул. Молодежная, ул. С. Мальцева, 1 и ул. С. Мальцева, 2). Протяженность уточнять при разработке ПСД. Перенос теплотрассы осуществлять при капитальном ремонте (новом строительстве) тепловых сетей на данных участках.

Необходимо разделить участки с совместной прокладкой сетей тепло и водоснабжения. Данные мероприятия осуществлять при новом строительстве тепловых сетей на данных участках. Протяженность данных участков уточнять при разработке ПСД.

6.3.4 Газоснабжение.

Существующее положение

В настоящее время сельсовет не газифицирован.

Потребители населенных пунктов пользуются сжиженным газом в баллонах. Сжиженный газ доставляется автотранспортом, что предопределяет дополнительные затраты, включаемые в тарифы на сжиженный газ.

Перспективы газификации. Приоритетным направлением для  сельсовета является проведение природного газа потребителям, что создаст комфортные условия труда и быта для населения, улучшит социально-экономические показатели поселения в целом.

Перечень объектов газификации Петуховского района подлежит уточнению с учетом сроков строительства внутриобластных и межмуниципальных межпоселковых газопроводов на территории в рамках инвестиционных программ.

Согласно «Программе комплексного социально-экономического развития Петуховского района на 2016 г.», предусмотрена газификация Петуховского района. При увеличении жилого фонда, а так же перспективного развития курортной агломерации поселка, следует предусмотреть газификацию объектов, жилых домов, модернизировав существующие котельные, с переводом их на газ.

Проектные решения.

Направления использования газа:

- На хозяйственно-бытовые нужды населения;

- В качестве  энергоносителя для теплоисточников.

Существующая жилая застройка Муниципального образования Курортный сельсовет состоит из:

  - индивидуальных жилых домов усадебного типа;

В индивидуальную застройку усадебного типа газ по газопроводам низкого давления подается для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления.

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от газопровода высокого давления к ГГРП с раздельными выходами: газопроводов среднего давления и газопроводов низкого давления;

ГГРП устанавливается для снижения давления с высокого до среднего и низкого и поддержания его на заданном уровне.

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котельным для общественной застройки и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.

Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельных веток от ГГРП с подключением к ним котельных блочно-модульного типа отдельных предприятий. Поскольку состав промышленных зон на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промзонам соответствующих площадей.

Расчетное потребление газа по поселению

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | I этап расчетного срока | II этап расчетного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 1.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 922 | 1445 |
| 1.2. | Потребление газа на производственные нужды (10 % от п. 1.1) | куб.м./час | 92 | 145 |
| 1.3. | ИТОГО: | куб.м./час | 1014 | 1590 |

Общий расход газа по поселению на расчетный срок составит 3,6 млн. куб.м/год,  в  т.ч. 3,29 млн.куб.м/год на коммунально-бытовые нужды.

Расчет газа по поселению на 1 этап расчетного срока составит 2,3 млн. куб.м./год, в т. ч. 2,1 млн. куб.м/год на коммунально-бытовые нужды.

| 6.3.5 | Связь. |
| --- | --- |

-  Строительство и введение Цифровых АТС в отдельных населенных пунктах.

- Расширение сети услуги Интернет за счет внедрения специально выделенных каналов.

- Осуществление ремонта и модернизации ветхих и аварийных линий связи.

- Расширение зоны охвата мобильной связью отдаленных населенных пунктов района.

На территории Курортного сельсовета связь осуществляется по кабельным линиям связи – КЛС и канальным – ВОЛС. Количество телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход 253.

Таблица 3.7.5.1 - Размещение универсальных таксофонов.

| № п/п | Наименование поселения | Адреса мест установки таксофонов |
| --- | --- | --- |
| с\с Курортное |  |  |
|  | п. Курорт Медвежье | п. Курорт Медвежье, ул. Солнечная, д.2 |
|  | с. Утчанское | с. Утчанское, ул. Озерная, д.19 |

- 6.3.6   Особо охраняемые природные территории.

На территории Петуховского района расположены 2 памятника природы регионального значения - «Вишнево-Островская Дача» и «Озеро Медвежье» и Петуховский государственный природный зоологический заказник регионального значения.

- Заказник «Петуховский»

Уже в 1976 году создана особо охраняемая природная территория регионального значения. Полное название: Петуховский государственный природный зоологический заказник (сокращенно: заказник «Петуховский»).
       Основная задача заказника: охрана и воспроизводство охотничьих видов животных и среды их обитания.
Охраняемая территория: 32110 га (321,1 кв.км.)
Объекты охраны: сибирская косуля, лось, барсук, тетерев.
В заказнике, также водятся редкие виды: прудовая ночница, двуцветный кожан, корсак, рысь, степная пеструшка, сибирский углозуб. Гнездятся редкие птицы: степная тиркушка, ходулочник, орлан-белохвост.
      Территория курорта «Озеро Медвежье» пересекается с территорией заказника «Петуховский» примерно на 2/3 площади. Площадь действующих граний Петуховского заказника в границах Курортного сельсовета составляет – 9320,7 га, перспективная составит – 9247,8 га, уменьшение за счет перевода в земли населенных пунктов и составит – 72,9 га.

Предлагается выполнить проект планировки территорий при котором будет выполнена точная корректировка, уточнение границ в связи изменением границ населенного пункта Курорт «Озеро Медвежье».

Памятник природы регионального значения «Вишнево-Островская Дача».

Территория памятника природы состоит из 4 участков: 1. Кварталы 185, 186, 187 Курортного мастерского участка Петуховского участкового лесничества Петуховского лесничества. 2. Кварталы 1, 2, 3, 12 (выделы 1 - 12) Петуховского мастерского участка Петуховского участкового лесничества Петуховского лесничества. 3. Квартал 12 (выделы 34 - 39) Петуховского мастерского участка Петуховского участкового лесничества Петуховского лесничества. 4. Квартал 166 (выделы 97, 98) Петуховского мастерского участка Петуховского участкового лесничества Петуховского лесничества. Границы памятника природы соответствуют границам земель лесного фонда.

Режим особой охраны:

На территории памятника природы запрещается:

- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением разрешенных видов пользования природными ресурсами;

- распашка, землеройные работы, не связанные с охраной леса от пожаров и лесовосстановлением;

- добыча полезных ископаемых;

- размещение промышленных и бытовых отходов;

- рубки спелых, перестойных лесных насаждений;

- сбор и повреждение редких, исчезающих растений, нарушение мест их произрастания;

- заготовка живицы, коры, веников, лекарственных растений;

- выпас скота;

- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса;

- въезд транспорта (кроме спецмашин);

- организация туристических стоянок в неустановленных местах, разведение костров;

- проведение массовых спортивных, зрелищных мероприятий.

Допускается:

- разрешенные виды рубок в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16 июля 2007 года N 181 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях".

Вышеуказанные работы в местах произрастания редких и исчезающих растений осуществляются в невегетационный период с использованием колесной техники;

- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней;

- посещение леса с целью отдыха, любительский сбор грибов и ягод;

- сенокошение на служебных наделах.

Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств.

Петуховский государственный природный зоологический заказник регионального значения.

1. Общие положения

1.1. Петуховский государственный природный зоологический заказник (далее - заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения.

1.2. Заказник образован и действует в соответствии с Решением Курганского облисполкома от 31 марта 1976 года N 216 "О закреплении охотничьих угодий области за охотпользователями" в границах:

Северная: от точки 1 с географическими координатами 55°16'24" северной широты (далее - с.ш.) и 67°49'59" восточной долготы (далее - в.д.), расположенной в месте пересечения полевой дороги, идущей из деревни Староберезово, с границей населенного пункта села Новогеоргиевка 2-я, граница заказника проходит в восточном направлении по южной границе указанного населенного пункта (огибая озеро Коровье с северной стороны) до пересечения в точке 2 с географическими координатами 55°16'41" с.ш. и 67°51'04" в.д. с полевой дорогой, ведущей в направлении поселка сельского типа Курорт "Озеро Медвежье", затем идет по указанной полевой дороге общим вектором на восток в 120 метрах к югу от южного края болота Ремок, в 350 метрах к югу от южного берега озера Золотово, в 270 метрах к югу от южной оконечности озера Утчанское, пересекает автодорогу общего пользования регионального значения 37 ОП РЗ 37 К - 0009 "Петухово - Частоозерье" в точке 3 с географическими координатами 55°16'19" с.ш. и 67°54'35" в.д., расположенной в 400 метрах к югу от южной окраины села Утчанское, затем идет в 250 м к югу от южного берега озера Иойлово, далее проходит вдоль северной грани квартала N 153 Курортного мастерского участка Петуховского участкового лесничества государственного казенного учреждения (далее - ГКУ) "Петуховское лесничество", огибает озеро Паньково в 370 метрах к северу от его северного берега и в 140 метрах к востоку от его восточного берега, огибает с восточной стороны крайний юго-западный участок квартала N 154 Курортного мастерского участка Петуховского участкового лесничества ГКУ "Петуховское лесничество" и затем проходит в юго-восточном направлении до пересечения с автодорогой общего пользования межмуниципального значения 37 ОП МЗ 37 Н - 1402 "Петухово - Частоозерье - Курорт "Озеро Медвежье" - Жидки" в точке 4 с географическими координатами 55°14'53" с.ш. и 67°57'19" в.д., расположенной в 120 метрах к северу от северной окраины поселка сельского типа Курорт "Озеро Медвежье", далее идет по указанной автодороге в направлении села Новое Ильинское до пересечения с западной границей указанного населенного пункта в точке 5 с географическими координатами 55°14'55" с.ш. и 68°02'30" в.д., проходит по западной, а затем по южной границе села Новое Ильинское (огибая озеро Прудок с севера и с востока) до пересечения в точке 6 с географическими координатами 55°14'24" с.ш. и 68°03'58" в.д. с полевой дорогой, проходящей восточнее озера Медвежье в направлении автодороги общего пользования межмуниципального значения 37 ОП МЗ 37 Н - 1415 "Петухово - Большое Каменное - Новая Лебяжка".

Восточная: от точки 6 граница идет по полевой дороге через урочище "Баринов Увал", далее проходит восточнее озера Медвежье в юго-восточном направлении до пересечения с автодорогой общего пользования межмуниципального значения "Петухово - Большое Каменное - Новая Лебяжка" в точке 7 с географическими координатами 55°11'56" с.ш. и 68°07'25" в.д., расположенной в 1,25 километра к северо-западу от северной оконечности урочища Сухое Болото, далее идет по указанной автодороге в направлении села Троицкое до пересечения с границей указанного населенного пункта в точке 8 с географическими координатами 55°09'04" с.ш. и 68°03'51" в.д., далее идет по северной и западной границе указанного населенного пункта до пересечения в точке 9 с географическими координатами 55°08'37" с.ш. и 68°02'40" в.д. с автодорогой "Петухово - Большое Каменное - Новая Лебяжка" и далее проходит по этой автодороге до кольцевой развязки указанной автодороги с полевыми дорогами, расположенной в 300 метрах к северо-востоку от восточной окраины села Петухово, затем проходит по полевой дороге в направлении села Петухово до пересечения с границей указанного населенного пункта в точке 10 с географическими координатами 55°06'24" с.ш. и 67°57'59" в.д., проходит по северной (огибая озеро Петухово с южной стороны) и западной границе указанного населенного пункта до пересечения в точке 11 с географическими координатами 55°05'55" с.ш. и 67°56'58" в.д. с автодорогой общего пользования межмуниципального значения 37 ОП МЗ 37 Н - 1401 "Подъезд к с. Петухово" и далее проходит по указанной автодороге в направлении города Петухово до пересечения с автодорогой общего пользования федерального значения 00 ОП ФЗ Р-254 "Иртыш" в точке 12 с географическими координатами 55°05'34" с.ш. и 67°55'28" в.д., расположенной в 120 метрах к северу от северного берега озера Ганькино, далее проходит в юго-западном направлении по полевой дороге западнее озера Ганькино до пересечения с автодорогой общего пользования межмуниципального значения 37 ОП МЗ 37 Н - 1410 "Подъезд к г. Петухово" в точке 13 с географическими координатами 55°05'14" с.ш. и 67°54'55" в.д., расположенной в 550 метрах западнее южной оконечности озера Ганькино, далее проходит по указанной автодороге в направлении города Петухово на протяжении 360 метров до пересечения с границей муниципального образования города Петухово в точке 14 с географическими координатами 55°05'03" с.ш. и 67°54'46" в.д.

Южная: от точки 14 граница проходит по северной и западной границе муниципального образования города Петухово (севернее озера Захарово (Корюкино)) до пересечения в точке 15 с географическими координатами 55°05'09" с.ш. и 67°48'57" в.д. с железнодорожными путями общего пользования, затем проходит по указанным путям в западном направлении на протяжении 1,2 километра до остановочного пункта "2531 километр".

Западная: от остановочного пункта "2531 километр" граница проходит по полевой дороге в направлении озера Решетниково, огибая его с восточной и северной сторон, далее идет в северном направлении западнее озера Тюменьчиха, затем между озерами Пивошное и Колесенок до пересечения с автодорогой общего пользования федерального значения "Иртыш" в точке 16 с географическими координатами 55°08'38" с.ш. и 67°46'51" в.д., расположенной в 400 метрах к югу от южного берега озера Варакосово, далее проходит между озерами Варакосово и Колесово до пересечения с границей населенного пункта деревни Староберезово в точке 17 с географическими координатами 55°08'46" с.ш. и 67°47'05" в.д., проходит по восточной и северной границе указанного населенного пункта до пересечения в точке 18 с географическими координатами 55°09'18" с.ш. и 67°47'16" в.д. с полевой дорогой, ведущей в направлении села Новогеоргиевка 2-я и далее идет общим вектором на север по указанной полевой дороге восточнее болота Клюквенное и озера Хохловатое, далее между болотом Сухой Рям (Пашкино) и озером Бориха, между озерами Щекино и Штырово (Гренадеры), восточнее озера Хохловатик, западнее болота Чупыриха, восточнее озер Скопино и Стариково до пересечения с границей населенного пункта села Новогеоргиевка 2-я в точке 1.

Географические координаты точек приведены в системе координат WGS 84.

1.3. Земельные участки, включенные в территорию заказника, остаются во владении, пользовании и собственности прежних субъектов прав на землю и на них действует ограничение в использовании земель в соответствии с режимом охраны, установленным настоящим Положением.

1.4. Особенности расположения и функционирования заказника подлежат обязательному учету при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов.

1.5. Государственное управление в области организации и функционирования природного заказника осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях".

1.6. Ликвидация заказника производится в установленном законом порядке.

В связи планируемым изменением границ населенного пункта Курорт «Озеро Медвежье», предлагаем запланировать корректировку границ Петуховского государственного природного зоологического заказника регионального значения и постановку границ на кадастровый учет.

- 2. Режим особой охраны заказника

2.1. Заказник выполняет функции охраны и воспроизводства охотничьих видов животных и среды их обитания. К охраняемым видам относятся: сибирская косуля, лось, тетерев, барсук, объекты животного мира, включенные в Красную книгу Российской Федерации и Курганской области. К конкурентам и врагам охраняемых видов относятся: серая ворона, серебристая чайка, лисица, волк, енотовидная собака.

2.2. В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на территории заказника запрещается:

- охота (за исключением регулирования численности);

- нахождение с собаками без письменного разрешения администрации заказника;

- повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов, заготовленных кормов для подкормки животных;

- рыбная ловля по открытой воде на озерах: Фыпово, Лопушное, Доможирово, Желтенькое и Пыжи-1. На остальных водоемах заказника постановка сетей и фитилей ближе 30 м от уреза зарослей тростников, осок и камыша;

- сжигание соломы и порубочных остатков в бесснежный период;

- иная деятельность юридических и физических лиц, которая, влечет гибель диких животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания.

2.3. Для сохранения среды обитания диких животных в заказнике устанавливаются особые правила природопользования. На территории заказника запрещаются:

- осушение озер и болот и иные виды деятельности, способные оказать негативное влияние на состояние водных экосистем;

- выжигание растительности, за исключением случаев выполнения плановых работ по противопожарной профилактике и работ по ограничению распространения возникших лесных пожаров;

- разведение костров в пожароопасный период;

- авиационно-химические работы, применение пестицидов 1 и 2 классов опасности, применение пестицидов в лесах, в 200-метровой зоне водных объектов;

- размещение складов для хранения пестицидов и агрохимикатов, площадок для протравливания семян, приготовления рабочих растворов и заправки ими машин и аппаратуры, обезвреживание техники и тары из-под пестицидов и агрохимикатов;

- размещение промышленных и бытовых отходов за пределами специально отведенных мест;

- новое предоставление рыбопромысловых участков для осуществления товарного рыбоводства, промышленного рыболовства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов, аквакультуры, организации любительского и спортивного рыболовства.

2.4. На территории заказника строительство, реконструкция линейных сооружений, иных объектов капитального строительства допускается только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

- 3. Функционирование заказника

3.1. Заказник находится в ведении Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

3.2. Функцию администрации заказника выполняет государственное казенное учреждение "Территориальный государственный экологический фонд Курганской области" в соответствии с действующим уставом.

3.3. Финансирование деятельности заказника осуществляется за счет средств бюджета Курганской области, а также иных не запрещенных законодательством источников.

- 4. Биотехнические мероприятия

4.1. Для создания благоприятных условий обитания для охраняемых видов животных, на территории заказника администрацией заказника ежегодно планируются и проводятся необходимые биотехнические мероприятия: подкормка, улучшение гнездовых условий, регулирование численности животных.

4.2. При превышении оптимальной емкости угодий или нанесении ущерба природно-хозяйственному комплексу отдельными видами (или группами видов) разрешается проведение регулирования численности объектов животного мира по всем видам животных, для качественного улучшения популяций или создания благоприятных условий для охраняемых животных. Проведение регулирования численности объектов животного мира осуществляется в соответствии со ст. 27 Федерального закона "О животном мире".

- 5. Государственный надзор за соблюдением режима

особой охраны заказника и ответственность за его нарушение

5.1. Надзор за соблюдением установленного режима охраны заказника осуществляется Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах заказника, а также все иные юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим охраны, а также особые правила природопользования и несут за их нарушение ответственность в соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях".

На территории Курортного сельсовета расположен памятник природы регионального значения -  «Озеро Медвежье».

Памятник природы регионального значения «Озеро Медвежье».

Состав территории и границы:

Соответствуют границе уреза воды в озере в летний период.

Режим особой охраны:

На территории памятника природы запрещается:

- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением разрешенных видов пользования природными ресурсами;

- изменение уровня и гидрохимического режима озера;

- сброс сточных вод, размещение отходов;

- движение моторных маломерных судов, за исключением моторных маломерных судов с воздушным винтом;

- купание животных;

- самовольное или нецелевое использование воды и донных отложений.

Допускается:

- проведение работ по изучению природных лечебных ресурсов;

- разведка и добыча минеральных вод, лечебных грязей, а также других полезных ископаемых, отнесенных к категории природных лечебных ресурсов;

- использование водного объекта для лечебных и оздоровительных целей, для рекреационных целей;

- мониторинг и охрана водных биологических ресурсов и среды их обитания;

- добыча водных биологических ресурсов;

- обустройство пляжей, очистка берегов и дна от захламленности.

Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств.

- 6.3.7. Развитие туристической деятельности.

На территории Курортного сельсовета предлагается развитие следующих видов туризма:

- Экологический;

- Лечебно-оздоровительный;

- Спортивное рыболовство.

По территории сельсовета проходят туристические маршруты (см. графику).

1. Лесные угодья отличаются разнообразием и стабильно высокой численностью животных, в районе с Утчанского.

Таблица 4.11.1 - Численность основных видов животных на территории района.

| № п/п | Виды животных | Численность видов, количество особей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лось | 0 |
| 2 | Косуля | 930 |
| 3 | Кабан | 5 |
| 4 | Заяц-беляк | 1340 |
| 5 | Глухарь | 0 |
| 6 | Тетерев | 1175 |

На территории района обитают кабан, косуля сибирская, барсук, ондатра, лисица, заяц-беляк, заяц-русак, корсак, куница лесная, колонок, хорь, горностай,  тетерев, куропатка-серая, куропатка белая, гуси, утки речные, утки нырковые, лысуха.

2. На территории сельсовета находится большое количество озер богатые рыбой. Основными объектами любительского лова являются -  карп, окунь, щука, карась, рипус.

3.  На территории сельсовета памятник природы регионального значения: «Озеро Медвежье». На данных территориях возможно развитие экологического, лечебно-оздоровительного туризма.

В сельсовете насчитывается около 20 больших и малых озер. Самое большое – Озеро Медвежье. Окружность озера – более 60 км. Концентрация соли значительно превышает концентрацию соли в водах всемирно известного Мертвого Моря. Развитие курортного отдыха является важной перспективой развития района.

Окружность озера составляет более 60 км. Из-за высокой минерализации соли нет рыб и другой живности. Концентрация соли составляет 360 г/л, что значительно превышает концентрацию соли Мертвого моря. По этой же причине невероятная сила непременно вытолкнет вас на поверхность воды, если попробуете нырнуть. Рапа оказывает стимулирующее воздействие на мышцы, кости, суставы, нервную систему, усиливает обменные вещества.

Грандиозным богатством санатория является воистину волшебная иловая грязь озера. По своим физико-химическим показателям относится к соленасыщенным средне-сульфидным сапропелевым грязям с запахом сероводорода. Иловая грязь очень эффективна при лечении болезней нервной и костно-мышечной систем, гинекологических заболеваний.

Санаторий «Озеро Медвежье» славен и минеральной лечебной водой «Медвежье-11», аналог «Нижне-Сергиевской». Это среднеминерализованная хлоридно-натриевая, йодо-бромная вода с минерализацией 6,2 г/л.  Согласно «Концепции развития курортной зоны, повышения качества среды для комфорного отдыха», разработанная с учетом Стратегии социально-экономического развития Петуховского района до 2020г.

Основные	направления	развития санаторно-курортного  и туристко-рекреационного комплекса на озере Медвежье:

1.	Строительство	новых санаторно-курортных и современных туристических объектов. Увеличение к 2020 г. коечной емкости курортной зоны до 1,5 тыс. мест.

2.	Эффективное	использование существующих, разработка и внедрение новых   лечебно-оздоровительных технологии  на основе  применения природных  и переформированных лечебных факторов.

3.	Внедрение и развитие популярных SPA-технологий,	использование	мирового опыта организации SPA-курортов.

4.	Развитие новых типов предоставляемых услуг,	нацеленных	на	профилактику, восстановление и укрепление здоровья, усиление	туристско     -     рекреационного направления	курорта,       связанного	с отдыхом и развлечением.

Увеличение лечебно-оздоровительной емкости курорта потребует реализации целого комплекса мероприятий и совершенствования нормативно-правовой	базы функционирования курортной зоны. Основные направления	деятельности      для      решения поставленных задач.

Наиболее	существенными конкурентными       преимуществами	курорта Озеро Медвежье являются:	Расположение	санаторно-курортных объектов	непосредственно	на	берегу озера,              являющегося              грязевым месторождением,            что            позволяет совмещать на компактной территории санаторно-курортное лечение с пляжным отдыхом     и     приемом     оздоровительных процедур на водоеме.	Большая	водная	поверхность	озера формирует      в	летнее	время      особый микроклимат (сухой воздух, насыщенный ионами солей).	Запасы грязи и рапы достаточны для эксплуатации на длительную перспективу, отличаются	высоким	качеством, естественной           защищенностью	от загрязнения.	Потребность в грязе- и бальнеолечении в России в целом и по макрорегионам (федеральным округам) — койко-мест в год;	Потребность	в	природных	лечебных ресурсах (грязь, рапа) и продукции их переработки        для	применения	во вне курортных условиях;	Возможность	расширения	перечня санаторно-курортных услуг, в том числе отсутствующих в других здравницах и формирования      конкурентных      цен	на услуги;	Спрос на услуги летнего отдыха на озере Медвежье, не связанные непосредственно с санаторно-курортным лечением. Исходя	из	полученных	данных,	можно определить         необходимую	вместимость курорта на перспективу, в том числе с сезонной составляющей. Для выработки стратегии	развития курорта Озеро Медвежье	в условиях конкуренции необходимо учитывать: Базисный принцип развития среды для комфортного отдыха – принцип устойчивого развития за счет:

Создания высококачественного общественного пространства для отдыха;

полифункциональной застройки; организации	современной системы передвижения;

- усовершенствования и развития системы общественного транспорта;

- создания	пространства для	отдыха и архитектурных объектов, доступных для всех групп отдыхающих, включая людей пожилого возраста, маломобильных групп населения;

-безопасности пространства для отдыха;

-улучшение экологической обстановки;

-поддержка и развитие местного бизнеса;

-развитие различных видов досуга;

-поддержка	 и развитие	творческого потенциала населения;

-компактности планировки граничащего поселения;

-разумная (оптимальная) плотность и высотность его застройки;

-качественного менеджмента территории (ремонт, содержание и уборка территории курортной зоны).

Необходимость применения данных принципов	продиктовано растущими потребностями туристов. Данные принципы   являются	формирующими при разработке     генерального	плана,     проектов планировки реконструируемых       и новых сооружений, при  проектировании архитектурных и ландшафтных объектов. Более того данные принципы должны лечь в основу политики курортной зоны в целом. Данным документом предлагается организовать следующие мероприятия, которые будут способствовать повышению качества отдыха приезжающих через	организацию элементов среды для отдыха курортной зоны «Озеро Медвежье»:

- Высококачественное общественное пространство.	Повышение	качества работы	всей социально-бытовой и культурной сферы

- Развитие	инфраструктуры	и создание условий для комфортного отдыха.

- Комфортный общественный транспорт.

- Территория 	с	современной инновационной                          транспортной инфраструктурой.

- Расширение культурно - досуговой сферы, строительство новых:             объектов туристической инфраструктуры, расширение  сети            туристических маршрутов.

- Комфортное проживание, на любой вкус.

- Развитие	лечебных	услуг	и косметологической промышленности на базе природных ресурсов озера.

- Развитие	существующих	возможностей АО «Курорты	Зауралья»	на озере Медвежье.

- Обеспечение продвижения санаторно-курортных и туристических	услуг	на внутреннем и мировом рынках.

- Организация системы	подготовки квалифицированных  кадров	для санаторно-курортной  отрасли   и гостиничного хозяйства.

Поддержка 	развития санаторно-курортного рынка.

| 6.4. 6.4.1. | Основные планировочные ограничения. Охрана окружающей среды. |
| --- | --- |

К основным факторам негативного воздействия на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения Курортного сельсовета в материалах проекта отнесены следующие объекты и территории:

- производственные, коммунальные объекты, животноводческие фермы, подсобные хозяйства и прочие объекты и территории, имеющие санитарно-защитные зоны;

- источники негативных акустических воздействий (железнодорожные магистрали, автомобильные дороги и др.);

-  источники негативных воздействий электромагнитных излучений и шума (воздушные линии электропередачи и понижающие подстанции).

- несанкционированные свалки и другие нарушенные и загрязненные территории;

-   очистные сооружения канализации, отстойники, иловые карты;

-   выпуски загрязненных стоков в открытые водоемы и на рельеф;

-   кладбища;

Формирование природно-экологического каркаса территории Курортного сельсовета возможно с учетом следующих факторов:

| - - - - - - - | Перспективное сохранение земель лесного фонда как источника оздоровления воздушного бассейна, улучшения экологической обстановки; Наличие на территории водного фонда (озер) с созданием соответствующих водоохранных зон и развитие в прибрежных зонах перспективных природно-рекреационных территорий; Сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий. Общей площадью 7525 га; Преобладающее развитие в жилой застройке индивидуальной усадебной структуры, что обеспечивает высокий процент озеленения территорий СНП; Создание, озеленение и благоустройство соответствующих санитарно-защитных зон от существующих сельскохозяйственных производственных предприятий и от объектов спецназначения, а также от перспективных производств с целью уменьшения вредного воздействия на окружающую среду; Увеличение на расчетный срок автодорог общего пользования с твердым покрытием. Устройство на территории охранных зон автодорог дополнительного озеленения для уменьшения звукового воздействия и улучшения экологической обстановки; Устройство на территориях существующих и перспективных АЗС ливневой канализации, локальных очистных сооружений и осуществление дополнительного озеленения; Экологическая обстановка в сельсовете является относительно благоприятной. Однако имеется ряд задач, требующих постоянного контроля: 1. Работа очистных сооружений канализации, эксплуатируемых организациями: ОГУП «Курорты Зауралья» (санаторий «оз. Медвежье») – со сбросом в замкнутые водоёмы. 2. Продолжить обустройство объектов размещения ТБО в населённых пунктах с последующим вывозом за пределы сельсовета на мусороперерабатывающие предприятия. Ликвидировать и рекультивировать свалку ТБО в пос. Курорт «Озеро Медвежье» Таким образом, для развития направлений экологической безопасности необходимо сделать упор на оптимизацию социально–эколого–экономической эффективности природопользования, включающей разработку правовых и технических норм экономических механизмов природопользования, а также направить усилия на минимизацию техногенных воздействий на окружающую среду путём технологической реконструкции промышленности, технологического транспорта, разработку мер по экологизации зданий, сооружений и ЖКХ, внедрение и совершенствование системы экологического менеджмента. |
| --- | --- |

Экологическая безопасность поселения связана с наличием, состоянием и возможностью развития природно-экологического каркаса. К основным элементам природно-экологического каркаса отнесены водные пространства озер,  лесные массивы, которые выполняют средообразующие, водорегулирующие, водоаккумулирующие и противоэрозионные функции, озерно-болотно-луговые комплексы, а также особо охраняемые природные территории и защитные лесополосы. Критерием здесь служит соотношение застроенных и открытых озелененных пространств. По данным Всемирной организации здравоохранения доля озелененных территорий в населенном пункте не должна быть ниже 30%, а доля застроенных территорий - не должна превышать 70%. В случаях значительного загрязнения природного комплекса – это соотношение должно быть 40% - 60% .

Задача обеспечения экологической безопасности также заключается в сокращении зон загрязнения, организации очистки ливнестоков, в целенаправленной работе по улучшению экосистем путем разработки и организации санитарно-экологических мероприятий.

Охрана водных ресурсов.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории сельского поселения, являются стоки предприятий ЖКХ. Первоочередными задачами по предохранению поверхностных вод от загрязнения являются:

- ограничение сельскохозяйственной и иной хозяйственной деятельности в водоохраной зоне и прибрежной полосе  озер;

- реконструкция существующих очистных сооружений;

- введение полной биологической очистки сточных вод;

-запрещение строительства по берегам озер агропромышленных комплексов.

Существенное влияние на неблагоприятную гидрогеологическую обстановку оказывает отсутствие развитой системы дождевой канализации.

Общее благоустройство территории, заключающееся в применении усовершенствованных покрытий, проведении вертикальной планировки и организации ливнедренажной сети уменьшит инфильтрацию поверхностных вод, являющуюся основным источником питания грунтовых вод.

После детальных гидрогеологических изысканий возможно появится необходимость в строительстве дополнительных дренажных сетей.

Окончательный выбор типов и систем дренажа применительно к конкретным гидрогеологическим и инженерным условиям защищаемых участков и территорий необходимо произвести на дальнейших стадиях проектирования.

Согласно  ст.65  Водного кодекса Российской Федерации

1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

3. За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта).

4. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

5. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

6. На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

7. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

8. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

9. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

10. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Охрана подземных вод и их рациональное использование.

Основными задачами охраны подземных вод являются:

-  осуществление контроля за рациональным использованием и охраной подземных вод и разработка рекомендаций по предотвращению истощения и загрязнения водных ресурсов;

- ответственность физических и юридических лиц любой формы собственности, в т.ч., дачных, садово-огородных кооперативов и т.д., использующих подземные воды, за нарушения законодательства об охране подземных вод от истощения и загрязнения промышленными и бытовыми отходами, а также за несоблюдение установленного режима эксплуатации водозаборов и режима соблюдения зон санитарной охраны,

- организация зоны санитарной охраны (ЗСО) для каждого водозабора подземных вод, используемого для любых целей водоснабжения. Проект ЗСО должен разрабатываться как составная часть проекта водозабора и предварительно согласовываться с местными органами государственного санитарного надзора.

- запрещение без специального заключения органов государственного санитарного надзора выполнение работ по мелиорации и гидротехническому строительству, а также строительству полей фильтрации во всех случаях, когда это может послужить источником загрязнения водоносного горизонта, используемого или намечаемого к использованию для хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- тампонирование заброшенных скважин, а также скважин на воду, не пригодных к эксплуатации, включая все геологоразведочные (в т.ч. изыскательские).

Охрана почв от загрязнения отходами производства и потребления.

Загрязнение почв отходами производства и потребления является одной из серьезных экологических проблем как для Курортного сельсовета, так и для Петуховского района в целом. Все возрастающее количество отходов, отсутствие учета, их беспорядочное и бесконтрольное складирование оказывает отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую среду.

Для населенных пунктов необходима разработка генеральной схемы очистки территории, включающая в себя следующие положения и мероприятия:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный снег с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой);

2. Подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях;

3. Организацию селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов;

4. Количество твердых бытовых отходов на 1 жителя в год принимается  300 кг или 1,0 м3.

Таким образом количество твердых бытовых отходов по населенным пунктам составит:

- по сельсовету – 300 х812= 243 600 кг, или 243,0 тн ;

5. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»;

6. Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику, для всех районов застройки;

7. Отходы должны транспортироваться на проектируемый полигон ТБО.

В настоящее время на территории Курортного сельсовета существует один организованный участок для сбора, удаления и утилизации ТБО, который ликвидируется и рекультивируется на перспективу, а вывоз мусора осуществлять на мусороперерабатывающий завод, который планируется в городе Кургане.

Значительная часть отходов потребления сжигается на местах, в отопительных печах, либо идет на корм скоту.

В сельских населенных пунктах, в целях создания благоприятных условий для сбора и временного хранения ТБО, необходимо оборудовать специальные площадки с контейнерами. Контейнера должны быть установлены на твердом, водонепроницаемом покрытии (асфальтовое или бетонное). Площадки должны быть обвалованы, иметь благоустроенные подъездные пути. В перспективе площадки должны быть приспособлены для раздельного сбора ТБО, рассортированного по нескольким видам.

Для комплексного решения вопросов связанных с охраной почв от загрязнения,  в поселении необходимо разработать мероприятия для создания благоприятных условий для сбора, удаления, временного хранения и утилизации ТБО, а именно:

- разработать схему санитарной очистки территории поселения;

- разработать  порядок обращения с отходами производства и потребления на территории поселения;

- выявить все несанкционированные свалки и провести их рекультивацию;

- организовать раздельный сбор отходов в жилом секторе в сменные контейнеры;

- обеспечить сбор (отдельно от ТБО) и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- всем природопользователям заключать договора на вывоз и захоронение отходов с организациями, имеющими лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению опасных отходов;

- исключить из практики обращения отходов их несанкционированное сжигание.

Проектные предложения. В соответствии со ст. 8 (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения с отходами относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Для сбора ТБО на территории  сельсовета предлагается применить контейнерную систему, с использованием стандартных несменяемых контейнеров 0,75 м3, как наиболее технологичную, гибкую и удобную для населения. Вывоз отходов предполагается осуществлять на санкционированные места компостирования ТБО, которые необходимо привести в соответствие с требованиями законодательства.

Для сбора ТБО и КГО необходимо организовать контейнерные площадки. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, учебных, детских школьных учреждений, мест отдыха населения и т.п. на расстояние не менее 20 м и не более 100 м. Площадки должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждение из металла, кирпича, бетона или зелеными насаждениями.

Проектом предлагается:

- до 2020 г.: организовать регулярный сбор ТБО с использованием контейнерной системы (несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3) во всех населенных пунктах сельсовета;

- обустроить контейнерные площадки для сбора ТБО;

- ликвидация существующих свалок;

Состояние и охрана воздушного бассейна.

Наиболее характерными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу Курортного сельсовета, как и в целом для Петуховского района, являются: углеводороды, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, твердые вещества. По метеорологическим условиям рассеивания вредных примесей в атмосфере, территория поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения.

Благодаря невысокой плотности населения, отсутствием вредных производств, относительно небольшим количеством транспортных потоков, значительной лесистости и особенностям циркуляции атмосферы, процессы ухудшения среды обитания  характеризуются низкой интенсивностью.

По состояние воздушного бассейна Курортный сельсовет,  относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха, т.е. в пределах сельского поселения складываются примерно равновероятные условия, как для рассеивания примесей, так и для их накопления. В сельском поселении нет крупных источников загрязнения воздушного бассейна. Отсутствие статистических данных по Курортному сельсовету не позволяет произвести  более глубокий анализ  состояния воздушного бассейна.

В соответствии с требованиями федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» юридические лица, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, должны разрабатывать и осуществлять мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Основные направления воздухоохранных мероприятий для действующих производств включают технологические и специальные мероприятия, направленные на сокращение объемов выбросов и снижение их приземных концентраций.

Технологические мероприятия включают:

•	использование более прогрессивной технологии по сравнению с применяющейся на других предприятиях для получения той же продукции;

•	увеличение единичной мощности агрегатов при одинаковой суммарной производительности;

•	применение в производстве более "чистого" вида топлива;

•	применение рециркуляции дымовых газов;

•	внедрение наиболее совершенной структуры газового баланса предприятия.

К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объемов и токсичности выбросов объекта и снижение приземных концентраций загрязняющих веществ, относятся:

•	сокращение неорганизованных выбросов;

•	очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов;

•	улучшение условий рассеивания выбросов.

При отсутствии разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также при нарушении условий, предусмотренных данными разрешениями, выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух должны быть ограничены, приостановлены или прекращены в порядке, определенном Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2002 года №847.

При получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий, природопользователи, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны уменьшить выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

С целью улучшения акустического режима жилой застройки, расположенной в зоне негативных воздействий автомобильных (железной) дорог, рекомендуется вдоль них построить шумозащитные экраны. Также защита жилых кварталов от шума должна сопровождаться подсадкой защитных древесно-кустарниковых полос. Эти мероприятия позволят снизить и концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферы на территории населенных пунктов.

Также рекомендуется максимально озеленять СЗЗ с организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории (СНиП 2.07.01-89*).

В соответствии со статьей 45 ФЗ «Об охране окружающей среды» юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию автомобильных транспортных средств, обязаны соблюдать нормативы допустимых выбросов веществ, а также принимать меры по обезвреживанию загрязняющих веществ, в том числе их нейтрализации, снижению уровня шума и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Экологические требования к автотранспорту, в первую очередь, включают его соответствие или несоответствие техническим нормативам выбросов вредных веществ в атмосферу, установленных соответствующими стандартами. Транспортные средства, выбросы которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке на соответствие таких выбросов техническим нормативам выбросов.

Положение «Об ограничении, приостановлении или прекращении выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на атмосферный воздух», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2002 года N 847 гласит: если в ходе регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на соответствие осуществляемых ими выбросов техническим нормативам установлено превышение технических нормативов, эксплуатация указанных средств запрещается в соответствии со статьей 17 Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха".

В целях уменьшения загрязнения атмосферного воздуха выхлопными газами автотранспорта для заправки автомобилей следует использовать неэтилированный бензин, сжиженный газ.

Одним из направлений в работе  по сохранению чистоты воздушного бассейна Сельсовета может быть организация работы по проведению инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ. Проведение данной работы осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет собственных средств.

Рекомендуется также выполнение следующих мероприятий:

- выявление предприятий для которых необходима разработка проектов СЗЗ, в особенности в границах нормативной СЗЗ которых находится жилая зона;

- Создание зеленых  защитных полос вдоль автомобильных дорог.

- Озеленение и благоустройство населенных пунктов.

Предусмотреть меры по обеспечению проведения мониторинга загрязнения атмосферного воздуха с оформлением экологического паспорта поселения.

Зеленые насаждения являются одним из важнейших элементов благоустройства населенных мест, имеют большое градостроительное значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума. Зеленые насаждения являются также важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории, придавая ей своеобразие и выразительность.

Зеленые насаждения в зависимости от характера использования подразделяются на следующие группы:

- общего пользования – парки, скверы, лесопарки (лугопарки), зоны массового отдыха;

- ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

- специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения.

Озелененные пространства всех групп одновременно выполняют несколько задач. Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга. Главной функцией зеленых насаждений специального назначения является экологическая защита.

В планировочной организации сельских населенных пунктов значительное место отводится зеленым насаждениям общего пользования. Для их создания используются существующие растительные сообщества, рельеф местности, водоемы. Все существующие зеленые насаждения общего пользования подлежат сохранению и благоустройству. Леса, окружающие населенный пункт, также могут использоваться в рекреационных целях, т. е. служить для обеспечения различных форм и уровней досуга.

Размер площади зеленых насаждений общего пользования на территории сельских населенных пунктов составляет 8 м2 на человека (в соответствии со СП 42.13330.2011 и Региональным нормативам градостроительного проектирования Курганской области). Поскольку наиболее крупные объекты озеленения создаются на основе существующих зеленых массивов, основными видами работ будут их благоустройство и реконструкция.

При создании (посадке) зеленых насаждений проектом предлагается:

Благоустройство рекреационных зон, выделенных на схемах функционального зонирования Курортного сельсовета.

- Озеленение санитарно-защитных зон в соответствии 
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» путем многорядных посадок древесно-кустарниковых пород как более устойчивых (береза, осина, желтая акация, сирень, красная рябина, боярышник, лиственница, сосна, ель).

- Для озеленения территории детских учреждений и школ предусматривается посадка декоративных плодово-ягодных и вьющихся растений из неколючих пород.

- Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

- Вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений;

- Рекультивация земель;

- Лесопосадки на нарушенных и неудобных землях;

- Очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия.

В целом экологическую обстановку в поселении можно считать удовлетворительной.

| 6.4.2. | Охрана объектов культурного наследия. |
| --- | --- |

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

Культурное наследие – это не только культурные и археологические, памятники архитектуры и искусства, но, места традиционного отдыха, народных гуляний и церковных празднеств, а также историко-культурные памятники современности, учреждения, обеспечивающие социально-культурную деятельность населения района и его гостей.

Территории объектов культурного наследия представляют собой неделимые земельные участки, являющиеся материальной, пространственной, юридически значимой основой объектов культурного наследия как недвижимости.

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Местоположение объекта культурного наследия | Номер документа о постановке объекта на учет* |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) регионального значения |  |  |  |
| 1 | Братская могила | с. Утчанское | 561 |

*  561 - Решение исполнительного совета Народных Депутатов от 18.06.52 г. № 561а.

702 - Решение областного исполкома от 16.10.86 г. № 702.

5 - Приказ ГУ «НПЦ по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курганской области от 9 февраля 2005 года № 5».

- В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Правовой режим охраны памятников и ограничения использования территории под данными объектами наследия.

Охрана объектов культурного наследия осуществляется в соответствии со следующими законодательными документами:

- Федеральный закон № 73 – ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

- Закон Курганской области № 386 от 03.03.2004 г. «О государственной охране объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) находящихся на территории Курганской области».

Согласно статье 18 ФЗ № 73, данные об объектах, представляющих собой историко-культурную ценность, вносятся в специальные документы. Перечень таких документов, формы их ведения, рекомендации по их заполнению определяются Положением «О едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Федеральный орган охраны объектов культурного наследия и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные в области охраны объектов культурного наследия, осуществляют работы по выявлению и учету объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства и искусства. Соответствующий орган охраны объектов культурного наследия уведомляет собственника выявленного объекта культурного наследия или пользователя им о включении данного объекта культурного наследия в реестр. Объекты археологического наследия считаются выявленными объектами культурного наследия со дня их обнаружения. Информация о выявленном объекте археологического наследия направляется соответствующим органом охраны объектов культурного наследия собственнику земельного участка или пользователю земельным участком, на котором (или в котором) обнаружен объект археологического наследия, в течение десяти дней со дня обнаружения данного объекта.

Объекты археологического наследия считаются выявленными объектами культурного наследия со дня их обнаружения. Информация о выявленном объекте археологического наследия направляется соответствующим органом охраны объектов культурного наследия собственнику земельного участка и (или) пользователю земельным участком, на котором (или в котором) обнаружен объект археологического наследия, в течение десяти дней со дня обнаружения данного объекта.

Выявленные объекты культурного наследия до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе включить их в реестр подлежат государственной охране.

Объекты культурного наследия регионального значения включаются в реестр федеральным органом охраны объектов культурного наследия по представлению органов государственной власти субъекта Российской Федерации на основании принятого ими решения о включении объектов культурного наследия регионального значения в реестр.

Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения включаются в реестр федеральным органом охраны объектов культурного наследия по представлению органов государственной власти субъекта Российской Федерации на основании принятого ими и согласованного с органами местного самоуправления решения о включении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в реестр.

На основании статей 35,36,37 ФЗ № 73, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля или их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля или их территорий осуществляются в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия - в соответствии с законами субъектов Российской Федерации.

Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ.

В соответствие с законом № 386 вводятся ограничения при использовании объектов культурного наследия, включенных в реестр. В отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр и находящегося в областной собственности, либо земельного участка, в пределах которых располагается объект археологического наследия, в целях обеспечения сохранности и использования данного объекта и соблюдения прав и законных интересов граждан Правительством области могут быть установлены ограничения при использовании данного объекта культурного наследия либо данного участка в соответствии с Федеральным законом.

В пределах границ территорий и объектов археологического наследия, пользователи (собственники) земельных участков при проектировании и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ пользователи (собственники) земельных участков обязаны:

- заключить с специально уполномоченным региональным госорганом охраны объектов культурного наследия) Охранное обязательство по земельному участку, в пределах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии);

- до начала проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ согласовывать с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия проекты хозяйственного освоения земельных участков, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;

- разработать в составе проекта строительства, хозяйственной и иной деятельности раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и согласовать сданный раздел с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия;

- обеспечить организацию проведения и финансирование археологических работ в соответствии с разделом об обеспечении сохранности объекта археологического наследия.

На земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, расположенных вне границ территорий объектов археологического наследия и в охранных зонах объектов археологического наследия заказчик работ до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязан:

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной (археологической) экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению;

- представить в региональный госорган охраны объектов культурного наследия Заключение специализированной научно-исследовательской организации археологического профиля по результатам историко-культурной (археологической) экспертизы о наличии либо отсутствии объектов археологического наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению;

- в случае выявления в границах земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, неизвестных ранее объектов археологического наследия, в составе проектно-сметной документации на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разработать раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия и согласовать данный раздел с управлением;

- при наличии на земельном участке выявленного объекта археологического наследия проектирование и проведение землеустроительных, земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществлять четко в соответствии с разделом об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия.

В случае принятия мер по ликвидации опасности разрушения, обнаруженного объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, или в случае устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия, приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, по предписанию которого работы были приостановлены.

| 7. | Основные технико-экономические показатели. |
| --- | --- |

| - - - - - - - - - | Площадь территории Курортного сельсовета в местной системе координат (СК-45) – 13,571.00 га; Население: существующее – 812 чел., на расчетный срок (2038 г.) – 1000 чел., на 1 очередь (2019 г.) – 900 чел.; Количество населенных пунктов – 2; Плотность сельского населения: существующая – 0,15 чел./кв.км, перспективная – 0,2 чел./кв.км; Средняя численность населения в поселках: существующая – 812 чел., перспективная – 1000 чел.; Жилищное строительство: существующий жилой фонд: 20,6 тыс.кв.м, новое строительство на расчетный срок (2038 г.) – 25,1 тыс.кв.м, прирост жилого фонда – 24,0 тыс.кв.м, перспективный жилой фонд на расчетный срок (2038 г.) – 5,7 тыс.кв.м; Жилищная обеспеченность: существующая – 36,2 кв.м/чел., перспективная на расчетный срок – 44,3 кв.м/чел Примечания: перспективные показатели по жилищному строительству рассчитываются на прогнозируемую численность постоянного населения, зарегистрированного по месту жительства. перспективные показатели по жилищной обеспеченности ориентируются на прогноз «Схемы территориального планирования Курганской области» по муниципальным районам. |
| --- | --- |

8. Генеральный план как основа реализации инвестиционных проектов.

Создание благоприятного инвестиционного климата – одна из основных задач администрации Петуховского муниципального района и Администрации   Курортного сельсовета.

Темпы развития поселения, освоение новых территорий в значительной мере будут зависеть от той инвестиционной политики, которую будут проводить на его территории местные органы власти в поиске и привлечении средств из федеральных, областных и международных фондов, средств частных инвесторов.

Основополагающая задача генерального плана – сочетание пространственной среды обитания с интересами постоянных жителей, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории.

В соответствии с проектом Положения о порядке отбора экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, подготовленным в Правительстве РФ, инвестиционные проекта, представляемые для отработки  механизмов частно-государственного партнерства в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», должны соответствовать ряду условий, среди которых – наличие предусмотренных законодательством РФ документов территориального планирования и правил землепользования и застройки применительно к территории, предназначенной для комплексного освоения в рамках инвестиционного проекта.

В свете решения поставленных задач в генеральном плане выполнен комплексный анализ территории, намечены мероприятия по повышению эффективности ее использования, что позволяет выявить территории наиболее привлекательные для освоения.

Предлагаемые в генеральном плане территории для жилищного и производственного строительства, изменение статуса части земель сельскохозяйственного назначения и включении их в земли населенных пунктов, предусматривают комплексное использование территории со строительством инженерно – транспортной инфраструктуры в соответствии с действующими нормативами и могут войти в число экспериментальных инвестиционных проектов в рамках реализации государственных проектов, в том числе приоритетного национального проекта  «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

|  | Основные источники информации |
| --- | --- |

| - - - - - - - - - - - - - - - - - | Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ; Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ; Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ; Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 №201-ФЗ; Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 №131-ФЗ; Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; Закон Курганской области «О градостроительной деятельности на территории Курганской области» от 07.12.2011 №91; СНиП 2.07.01-62 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 11-04-2003 «Об утверждении «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области (утверждены постановлением правительства Курганской области от 31.03.2009 №178); Нормативно-правовой акт «Схема территориального планирования Курганской области»; Рекомендации по подготовке Правил землепользования и застройки (подготовлены в 2007 г. По заказу Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Фондом «Институт экономики города» и Фондом «Градостроительные реформы»). Правила землепользования и застройки Муниципального образования Курортного Сельсовета Петуховского района Курганской области. Программные документы социально-экономического развития Петуховского района. Программа «Об утверждении муниципальной программы Петуховского района «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Петуховского района Курганской области на 2017-2020 г.г.» Концепция развития курортной зоны, Повышение качества среды для комфортного отдыха, разработанная Департаментом экономического развития Курганской области. |
| --- | --- |

- 9. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ЛИТЕРАТУРА

Опубликованная

Гидрогеология  СССР, т. Х1V. Урал. Под  редакцией  В.Ф. Прейс. М., изд-во  «Недра», 1979 г.

Лидер В. А. Четвертичные отложения Урала. Москва: Наука, 1976. 137 с.

Перечень  бассейнов  подземных  вод  территории  СССР  для  ведения  Государственного  водного  кадастра. Под  редакцией  Р.М. Колесникова, М., ротапринт  ВСЕГИНГЕО, 1988.

Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области в 2009 году / Доклад. – Курган, 2010. – 205 с.

Сигов А.П., Шуб В.С. Объяснительная записка к геоморфологической карте Урала. – Свердловск, 1981.

Тележникова К.Н. Особенности  структурной  гидрогеологии  Тобольского  артезианского  бассейна. Сб. научных  трудов. Свердловск, УНЦ  АН  СССР, 1986, с. 96-100.

Шалагинов В.В. и др. Государственная геологическая карта РФ. (Масштаб 1:1000000 (Новая серия). Лист О-40,(41) – Екатеринбург. Объяснительная записка. СП., 1997. 257 с. (Роскомнедра. ВСЕГЕИ, Уралгеолком. УГСЭ).

Фондовая.

Герасименко Б.Н.  Оценка  обеспеченности  эксплуатационными  запаса  и  ресурсами  подземных  вод  населения  Курганской  области  (11-этап). Москва-Курган, 2001 г. Фонды  ФГУ  «Курганский  ТФГИ».

Макаров В.В.  Составление  атласа  специализированных  гидрогеологических  карт  первого  от  поверхности  водоносного  комплекса  по  территории  Курганской  области  в  масштабе  1:200000, 1990-1995 г.г. Верхняя  Пышма, 1995 г. Фонды  ФГУ  «Курганский  ТФГИ».

Ободов В.А. Геологическое изучение и оценка минеральных ресурсов недр территории Российской Федерации и ее континентального шельфа («Составление ГИС-Атласа карт геологического содержания масштаба 1:1 000 000 Уральского федерального округа») Книга 7. Пакет оперативной геологической информации. Курганская область. - ФГУП “ВСЕГЕИ”. - г. Санкт-Петербург, 2003.

Пумпянский А.М. Государственная геологическая карта СССР  масштаба 1:200 000, серия Зауральская, листы N-41-VI,XII.  Объяснительная записка. Cвердловск.  1990.

Савельева К.П. Легенда Зауральской  серии  государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 (второе издание). Екатеринбург. 1998.